Техническое задание

Задача: создание материала А и материала Б, сопоставимых по своим характеристикам следующим условиям:

Материал А должен быть сопоставим по твердости, плотности и коррозийной устойчивости с чугуном СЧ-30, находиться в агрессивных средах (Нефть, вода, соленая вода, кислота) и температуре до 120 С сохраняя свои свойства.

Материал Б должен быть сопоставим по твердости и плотности с промышленным алюминием. И сохранять свои свойства в агрессивных средах (Нефть, вода, промышленная химия) и температуре до 120 С от 12 часов.

При контакте материала А и Б должна начаться реакция «растворения» обоих материалов в жидкости (грунтовая вода, нефть) материала А от 10 до 90 дней, Материала Б от 12 часов до 7 дней.

Основные характеристики чугуна СЧ-30:

| Твердость, МПа | 163 - 270 |
| --- | --- |
| Плотность, г/см³ | 6,8 – 7,3 |

Сравнительные данные по скорости коррозии чугуна:

| Воздействующая среда | Концентрация раствора в % | Потери в весе г/м 2 день |
| --- | --- | --- |
| Соляная кислота (HCl) | 5 | 535,3 |
|  | 10 | 611,5 |
|  | 25 | 609,1 |
|  | 50 | 618,6 |
|  | 75 | 610,6 |

Основные характеристики промышленного алюминия:

| Твердость, МПа | 235-314 |
| --- | --- |
| Плотность, г/см³ | 2,7 |