ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по проведению мониторинга, нормирования технологических операций и оцифровки производственных, складских процессов в обособленном подразделении (ОП Казань).

ЗАДАНИЕ: Нормирование этапов производственных, складских процессов обособленного производства (ОП) Казань.

- Цель задания: Провести нормирование времени, трудозатрат и ресурсов на каждом этапе производственных, складских процессов деятельности обособленного подразделения. Оценить эффективность и актуальность текущих нормативов и выявить возможные узкие места.

- Задачи:

- Анализировать существующие нормативы и временные показатели.

- Разработать или откорректировать нормативы для каждого этапа.

- Провести расчёты времени, трудозатрат и необходимых ресурсов для каждого этапа.

- Сравнить текущие и предложенные нормативы, выявить расхождения.

- Оценить возможное влияние изменений на производительность и качество.

- Предложить рекомендации по оптимизации, улучшениям.

- Результаты:

- Таблица с расчётами и предложенными нормативами.

- Выводы о текущем состоянии и эффективности производственных, складских процессов

- Рекомендации по оптимизации и улучшению производственных, складских процессов

СОДЕРЖАНИЕ:

| Описание текущих производственных и складских процессов. | 4-34 |
| --- | --- |
| Общая информация | 4 |
| Режим/График работы | 4 |
| Нормы по производительность по расфасовке, паллетированию, упаковке, складированию | 5 |
| Нормы по отгрузке | 6 |
| Описание технологических процессов и документального сопровождения производств в составе ГПН-С | 6 |
| 1. Производство линейного полиэтилена низкой плотности/полиэтилена высокой плотности | 6 |
| 2. Производство полиэтилена низкой плотности | 8 |
| 3. Производство поликарбоната и БФА | 10 |
| 4. Склад хранения готовой продукции | 12 |
| 5. Фасовка и упаковка готовой продукции | 13 |
| 6. Процесс фасовки | 13 |
| 7. Упаковка и маркировка ГП | 14 |
| 8. Хранение ГП | 17 |
| 9. Регистрация водителей, прибывших на загрузку | 19 |
| 10. Взвешивание транспортных средств на автомобильных весах | 21 |
| 11. Таможенное сопровождение экспорта ГП | 22 |
| 12. Работы по учету погрузочно-разгрузочных работ и перемещение ТМЦ на складах МТО | 24 |
| 13. Прием вспомогательные материалы для фасовки, упаковки и отгрузки | 25 |
| 14. Планы расположения технологических линий и складов хранения готовой продукции и сырья | 28 |
| Используемые ресурсы, краткий функционал персонала, графики работы, производительность оборудования. | 35-57 |
| Описание основных этапов, перечень мероприятий для организации замеров для оценки эффективности текущего бизнес-процесса | 58-73 |

- Описание текущих производственных и складских процессов.

Общая информация:

Деятельность структурного подразделения ГПН-С заключается в расфасовке, упаковки гранул полимера, перемещению, размещению товаров на хранение с использованием специализированных транспортных средств; погрузке готовой продукции в ТС, выгрузке и доставке вспомогательных материалов и оборудования;  услуги технического обслуживания и ремонта оборудования в зоне своей ответственности, формированию ЗИП для бесперебойной работы оборудования в зоне своей ответственности, регистрации и взвешиванию транспортных средств, услуги по формированию отгрузочных документов и подготовке документов для таможенного оформления.

Режим/График работы

-СГП (склад готовой продукции) 51, 52, 34, 33 фасовка готовой продукции – круглосуточно, отгрузка с 07:00 до 19:00 ежедневно независимо от праздничных и выходных дней;

-СГП 43, 43К, 35 фасовка и отгрузка готовой продукции круглосуточно независимо от праздничных и выходных дней;

-СГП корпус 33А отгрузка готовой продукции - с 08:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни с 8:00 до 16:00 (пять дней в неделю);

-СГП 190 приемка готовой продукции круглосуточно, отгрузка с 07:00 до 19:00 независимо от праздничных и выходных дней;

-КПП № 9: регистрация и оформление водителей, график работы круглосуточный независимо от праздничных и выходных дней;

-Автомобильные весы: график работы круглосуточный независимо от праздничных и выходных дней;

-Оформление экспортных документов: рабочая смена ежедневно с 07:00 до 19:00 независимо от праздничных и выходных дней;

-Склады МТО (приемка, размещение, отгрузка ТМЦ) - с 08:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни с 8:00 до 16:00 (пять дней в неделю);

-Ремонтный цех: ремонт и обслуживание оборудования – круглосуточно, ежедневно независимо от праздничных и выходных дней; ремонт и обслуживание погрузчиков с 07:00 до 16:00, в пятницу и предпраздничные дни с 7:00 до 15:00 (пять дней в неделю).

Нормы по производительность по расфасовке, паллетированию, упаковке, складированию:

Ежесуточно структурные подразделения ГПН-С должны фасовать не менее указанного объема в плане фасовки гранул полимеров, наработки:

СГП 43: 1440 тонн/сут;

СГП 43К -720 тонн/сут;

СГП 35 -485 тонн/сут;

СГП 34 -264 тонн/сут;

СГП 33 -49 тонн/сут;

СГП 52 -350 тонн/сутки.

При условии:

-наличия продукта, подтвержденного к фасовке и отгрузке ЦЗЛ Заказчика;

-наличия всех необходимых для упаковки и отгрузки вспомогательных материалов в распоряжении ГПН-С (при условии их своевременного заказа ГПН-С в необходимом для оказания Услуг количестве);

-наличия всех необходимых для упаковки вспомогательных материалов в распоряжении ГПН-С;

-бесперебойной работы Оборудования, обслуживание которого находится в зоне ответственности ГПН-С.

Нормы по отгрузке:

СГП 43	-	1440 тонн/сут;

СГП 43К	-	1080 тонн/сут;

СГП 35	-	550 тонн/сут;

СГП 34	- 	300 тонн/сут;

СГП 33	-	100 тонн/сут;

СГП 52	-	600 тонн/сут;

СГП 33А	-	1300 тонн/сут;

СГП 190: прием 500 тонн/сут, отгрузка 600 тонн/сут.

При условии:

-задания на отгрузку;

-наличия продукта, подтвержденного к фасовке и отгрузке ЦЗЛ Заказчика;

-наличия всех необходимых для отгрузки Вспомогательных материалов;

-наличия поданных под загрузку ГП ТС;

-бесперебойной работы Оборудования, обслуживание которого находится в зоне ответственности Заказчика.

Описание технологических процессов и документального сопровождения производств в составе ГПН-С.

1. Производство линейного полиэтилена низкой плотности/полиэтилена высокой плотности:

1.1	Склад готовой продукции 43

1.1.1	На СГП 43 отделения гомогенизации в корпусе 159 гранулы полиэтилена подаются по системам пневмотранспорта из силосов гомогенизации секции экструзии – всего из 19 бункеров.

В секции экструзии функционируют 4 экструзивные установки общей мощностью 100 тонн в час. Хранение гранул полиэтилена осуществляется в отделении гомогенизации (корпус 159) в товарных силосах по 250 м3 (~100 тонн) – 17 силосов;

Гранулированный полиэтилен фасуется в мешки из силосов хранения расфасовочно-упаковочными машинами (РУМ).

1.1.2	В корпусе 159 фасовка осуществляется на:

- РУМ «HAVER FFS 2000» А, Д, С фактической производительностью по 1000 мешков в час каждая (по 25 тонн в час) – 3 установки;

-РУМ «Компакта» А, В фактической производительностью по 800 мешков в час каждая (по 20 тонн в час) – 2 установки.

1.1.3	Гранулы полиэтилена через бункерные весы «Поток 60» установленные в корпусе 159 дозируются из силосов хранения в трубопровод системы пневмотранспорта производительностью 15 тонн в час для заполнения силосов цеха пластмассовых изделий.

1.1.4	Фасованный в мешки гранулированный полиэтилен укладывается на поддоны штабель-формирующими машинами (ШФМ) «Мёллерс» - всего 4 установки.

В корпусе 159 укладка мешков с гранулированным полиэтиленом в паллеты производится:

- ШФМ «Мёллерс» А, В, в паллеты весом 1,375 тонн и обтягивается термо-усадочной пленкой с производительностью по 800 мешков в час каждая (по 20 тонн в час) – 2 установки;

- ШФМ «Мёллерс» F в паллеты весом 1,375 тонн и обтягивается пленкой Stretch Hood с производительностью 1000 мешков в час (25 тонн в час) – 1 установка.

- ШФМ «Мёллерс» С в паллеты весом 1,375 тонн и обтягивается пленкой Stretch Hood с производительностью 1000 мешков в час (25 тонн в час) – 1 установка.

1.1.5	Хранение готовой продукции осуществляется в паллетах в 2-а яруса на СГП: в корпусе 159 на складе общей площадью ~10 000м2 (~3880тонн);

Хранение оперативного запаса упаковочных материалов осуществляется на складе для хранения готовой продукции в корпусе 159.

1.1.6	График работы склада отгрузка и фасовка готовой продукции – круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки -1 440 тонн;

Количество погрузочных рамп-4 шт.

1.2	Склад готовой продукции 43К:

1.2.1	На склад готовой продукции отделения гомогенизации в корпусе 180-182 гранулы полиэтилена подаются по системам пневмотранспорта из силосов гомогенизации секции экструзии– всего из 19 бункеров.

В секции экструзии функционируют 4 экструзивные установки общей мощностью 100 тонн в час.

Хранение гранул полиэтилена осуществляется:

- в отделении фасовки (корпус 181) в товарных силосах по 250 м3 (~100 тонн) – 4 силоса.

Гранулированный полиэтилен фасуется в мешки из силосов хранения расфасовочно-упаковочными машинами (РУМ).

1.2.2	В корпусе 43К фасовка производится на:

- РУМ «HAVER FFS 2000» E, F фактической производительностью по 1000 мешков в час каждая (по 25 тонн в час) – 2 установки.

Фасованный в мешки гранулированный полиэтилен укладывается на поддоны штабель-формирующими машинами (ШФМ) «Мёллерс» - всего 2 установки.

В корпусе 43К укладка мешков с гранулированным полиэтиленом в паллеты весом 1,375 тонн и обтягиваются пленкой Stretch Hood с производительностью 1000 мешков в час каждая (по 25 тонн в час) –  2 установки.

1.2.3	Хранение готовой продукции осуществляется в паллетах в 2 яруса на СГП: в корпусе 180 на складе общей площадью ~8700м2 (~4098тонн);

Хранение оперативного запаса упаковочных материалов осуществляется на складах для хранения готовой продукции в корпусах 180Б, 182Б и в корпусе 181 (помещение РУМ «HAVER FFS 2000» E, F).

1.2.4	График работы склада отгрузка и фасовка готовой продукции – круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки -1 080 тонн;

Количество погрузочных рамп - 4 шт.

2	Производство полиэтилена низкой плотности

2.1	Склад готовой продукции 35

2.1.1	В цех гранулы полиэтилена подаются пневмотранспортом с установки экструзии (цех 93-96). Полиэтилен высокого давления (ПВД) - 2 производственные линии мощностью по 9,5 тонн в час каждая.

На складе 97/35 предусмотрен выпуск черного полиэтилена и композиций с эластомерами для шнуровых изделий.

Хранение гранул полиэтилена осуществляется в силосах промежуточного хранения по 300 м3 (~ 150 тонн) – 14 силосов.

2.1.2	Полиэтилен фасуется в мешки двумя установками HAVER FFS2000 А/B максимальной производительностью 1 000 мешков/час (25 тонн в час) - каждая. Черный полиэтилен фасуется в мешки установкой " Topas 800" максимальной производительностью 600 мешков/час (15 тонн в час).

2.1.3	Фасованный в мешки продукт укладывается на поддоны двумя упаковочными машинами:

-штабелеукладчиком Chimipal в паллеты весом 1,375 и 1,5 тонн и обтягивается пленкой Stretch-Hood на установке MSK Tensiontech максимальной производительностью 1000 мешков/час (25 тонн в час);

-штабелеукладчиком PFS – 800 в паллеты весом 1,375 и 1,5 тонн и обтягивается термоусадочной пленкой на установке C-FSA максимальной производительностью 800 мешков/час (20 тонн в час).

2.1.4	Хранение готовой продукции осуществляется в паллетах в 2 яруса на СГП 35 на площади ~600 м2 (~850 тонн). Хранение оперативного запаса упаковочных материалов осуществляется на СГП 35.

2.1.5	График работы склада отгрузка и фасовка готовой продукции – круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки -600 тонн.

Количество погрузочных мест-3 шт. Стационарных погрузочное место-2 шт, переносной трап-1 шт.

2.2	Склад готовой продукции: 34

2.2.1	В цех гранулы полиэтилена подаются пневмотранспортом из цеха полимеризации.

Мощность производственной части:

Полиэтилен (ПЭ) - 4 производственные установки мощностью 2,5 тонны в час.

Хранение гранул полиэтилена осуществляется в силосах:

-8 силосов по 285 м3 (150 тонн);

-3 силоса по 95 м3 (50 тонн).

2.2.2	Продукт фасуется в мешки из силосов хранения установками COMPACTA-1300 максимальной производительностью 800 мешков в час (20 тонн в час) – 2 фасовочные машины.

Фасованный в мешки продукт укладывается на поддон установками Мюллерс в паллеты весом 1,0; 1,25; 1,375, 1,5 тонны и обтягивается термоусадочной пленкой максимальной производительностью 800 мешков в час (20 тонн в час) – 1 упаковочная машина.

2.2.3	Хранение готовой продукции осуществляется в паллетах в 2 яруса на СГП 34 полезной площади 4500 м2-1620 тонн. Хранение оперативного запаса упаковочных материалов осуществляется на этом же складе.

2.2.4	График работы склада:

-фасовка круглосуточно, без выходных и праздничных дней,

-отгрузка готовой продукции-12 часов 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки -320 тонн;

Количество погрузочных мест-2 шт.

2.3	Склад готовой продукции 33

2.3.1	Гранулы сэвилена подаются пневмотранспортом из отделения гранулирования к. 504А. 4 технологические линии мощностью по 0,5 тонны в час каждая.

2.3.2	Продукт фасуется вручную в мешки по 25 кг из силосов готовой продукции при помощи фасовочных машин производительностью 5 тонн в час. 4 фасовочные машины на 4 технологические линии.

2.3.3	Укладка мешков в паллет производится вручную. Паллета обтягивается на паллетоупаковщике соэкструзионной пленкой.

2.3.4	Вместимость силоса готовой продукции 9,0т.

Вместимость силосов готовой продукции для 4 технологических линий 36,0 тонн.

2.3.5	Фасованный в мешки по 25 кг продукт укладывается на поддон вручную весом 0,875 - 1,375 тонн.

2.3.6	Хранение готовой продукции осуществляется в паллетах в 2 яруса на СГП 33 полезной площади 2900 м2 мощностью 800 тонн. Хранение оперативного запаса упаковочных материалов осуществляется на этом же складе.

2.3.7	График работы склада:

-фасовка круглосуточно, без выходных и праздничных дней;

-отгрузка готовой продукции-12 часов 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки -100 тонн;

Количество погрузочных рамп -2 шт.

2.4	Склад готовой продукции 33А

2.4.1	Производительность 35 тонн ПВАД.

Синтез и образование ПВАД происходит в технологической емкости (реакторе) в производственном корпусе 513. Заказчик разливает ПВАД в полиэтиленовые фляги весом по 55 кг. Заполненные фляги устанавливаются на металлический поддон по 20 штук.

2.4.2	Партией ПВАД является полное опорожнение технологической емкости и может составлять от 20 до 25 фляг (1100 до 1375 кг.).

2.4.3	Далее вилочным погрузчиком поддон с заполненными флягами ГПН-С перемещается на склад 33А, корпус 513А, где размещается на 3-х ярусных металлических стеллажах.

2.4.4	Емкость склада 33А составляет 59 тонн. Площадь склада 485 м2., одно погрузочное место. Отгрузка со склада 33А производится в автомобильный транспорт. В месяц образуется от 30 до 35 тонн ПВАД.

2.4.5	График работы склада: отгрузка 12 часов 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней. Суточное ПРР склада 12,1 тонн.

- Производство поликарбоната и БФА

3.1	Склад готовой продукции 52

3.1.1	Из блендеров производства поликарбонатов завода ПК гранулы поликарбоната транспортируются в силосы хранения производства поликарбонатов завода ПК при помощи системы пневмотранспорта.

Хранение гранул поликарбоната осуществляется в 9 силосах хранения - 3 шт. по 486 м3 (по 300 тонн), 6 шт. по 740 м3 (по 450 тонн).

Гранулы поликарбоната по 2 линиям системы пневмотранспорта (производительностью 22 т/ч каждая) из силосов хранения транспортируются в силосы фасовки объемом по 128 м3 и 130 м3.

3.1.2	Поликарбонат фасуется на следующем оборудовании:

-станция наполнения поз. B-2301 предназначена для заполнения поликарбонатом (в условиях «чистой» комнаты) мягких контейнеров типа «биг-бег» весом 750 ± 3,5 кг, 1000 ± 5,0 кг.  Производительность - 5 контейнеров/час.

-станция наполнения поз. B-2302 предназначена для заполнения поликарбонатом мягких контейнеров типа «биг-бег» весом 750 ± 3,5 кг, 850 ± 4,25 кг, 900 ± 4,5 кг, 1000 ± 5,0 кг. Производительность - 10 контейнеров/час.

-станция наполнения поз. ВB-2303 предназначена для заполнения поликарбонатом мягких контейнеров типа «биг-бег» весом 1000 ± 5,0 кг. Производительность - 25 контейнеров/час.

-система упаковки поз. Q-2320-1, поз. Q-2320-2 предназначена для наполнения мешков поликарбонатом весом 25кг. Производительность - 2х400 мешков/час.

3.1.3	Расфасованный в мешки продукт укладывается на поддон установкой паллетирования RobotPack (BEUMER) в паллеты весом 1,25 т., 1,375 т. Производительность - 2х400 мешков/час.

3.1.4	Установка пакетирования Stretch Hood (BEUMER) предназначена для упаковки полиэтиленовой пленкой (стрейтч-пленкой) паллет, состоящих из мешков весом 25 ± 0,25 кг или мягких контейнеров. Производительность - 60 паллет/час.

3.1.5	Хранение готовой продукции на паллетах осуществляется в 2 яруса на складе готовой продукции (оси 5-12) полезной площади ~ 5 040 м2 (~1731 тонн).

Хранение оперативного запаса упаковочных материалов осуществляется на СГП 52.

3.1.6	График работы склада:

-фасовка круглосуточно, без выходных и праздничных дней,

-отгрузка готовой продукции-12 часов 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки -600 тонн;

Количество погрузочных рамп -3 шт.

3.2	Склад готовой продукции 51

3.2.1	Гранулы бисфенола А подаются ковшовыми конвейерами из грануляционной башни в силоса хранения товарной продукции.

Бисфенол А (БФА) - достигнутая производственная мощность 11, 67 тонны в час.

Хранение гранул бисфенола А осуществляется в силосах по 415 м3 (~ 250 тонн) – 4 силоса.

3.2.2	Продукт фасуется в мягкие контейнеры типа «биг-бэг» по 1000 кг из силосов хранения через линию упаковки в мягкие контейнеры (ЛУМК-20) производительностью 10 б/б в час (10 тонн в час) – 1 фасовочная машина.

3.2.3	Фасованный продукт обтягивается пленкой Stretch Hood на установке BEUMER stretch hood® производительностью 47 пакетов в час (47 тонн в час) – 1 упаковочная машина.

3.2.4	Хранение готовой продукции, оперативного запаса упаковочных материалов осуществляете на складе полезной площадью ~250 м2 (~ 115 м2 из которых занимает готовая продукция).

3.2.5	График работы склада-круглосуточный.

График отгрузки готовой продукции 12 часов 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки -20 тонн;

Количество погрузочных рамп – 1 шт.

4	Склад хранения готовой продукции

4.1	Склад готовой продукции 190

4.1.1	На склад полиэтилен, поликарбонат перемещается с производственных складов готовой продукции №№ 43,43К,33,34,35,52 и производства ПНП автомобильным транспортом в паллетах весом 1,25 тонн и 1,375 тонн. Вторичный полиэтилен перемещается автотранспортом в мешках в паллетах 0,5-1,375 тонн. Автомобильный транспорт –в зоне ответственности Заказчика.

4.1.2	Хранение готовой продукции на паллетах осуществляете в 2 яруса на складе полезной площади ~3241 м2 (~6 000 тонн).

Хранение оперативного запаса упаковочных материалов осуществляется на СГП 190 – 72 м2.

4.1.3	График работы склада:

-отгрузка готовой продукции-12 часов 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней,

-прием готовой продукции на склад круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Суточная норма отгрузки/разгрузка -980 тонн;

- Количество погрузочных рамп -3 шт.

5	Фасовка и упаковка готовой продукции

5.1	В зоне ответственности Заказчика:

5.2	Подготовка силосов к приему продукции (включая промывку);

-Управление компрессорными установками, обеспечивающими подачу воздуха на оборудование фасовки, упаковки и силоса;

-Управление входящим потоком продукции, процессами маршрутизации в товарных силосах;

-Паспортизация продукции;

5.3	В зоне ответственности ГПН-С:

5.4	Управление заказами на фасовку в информационных системах Заказчика: создание заказа на фасовку, удаление задания на фасовку НЗП и ГП, процесс переупаковки;

5.5	Установка рулон FFS-пленки на фасовочный автомат;

5.6	Боковая маркировка мешка. Установка вручную на принтере следующих данных: марка, номер партии, дата изготовления для нанесения на мешок боковой печати;

5.7	Настройка на пульте управления ШФМ соответствующей схемы укладки мешков и число их слоев на поддоне, расхода упаковочных материалов согласно утвержденным нормам расхода Заказчика;

5.8	Подготовка поддонов: формирование штабеля поддонов, уложенные в «замок» и набивание на поддон картона;

Установка штабеля порожних поддонов вилочным погрузчиком в накопитель ШФМ;

5.9	Визуальный осмотр первых 40 мешков (без вскрытия) на наличие видимых включений (черных гранул) после каждого переключения бункеров;

5.10	Установка на паллетайзер термо-усадочной пленки или пленки Stretch-Hood;

5.11	Испытание мешков на удар при свободном падении осуществляются согласно ГОСТ 18425-2018;

5.12	Формирование актов приема-передачи готовой продукции МХ-1, МХ-3;

5.13	Учет количества фасованной продукции и принятой на СГП;

6	Процесс фасовки:

6.1	При перегонке или наработке продукта в товарные бункера проводится паспортизация товара, после чего товар предъявляется к фасовке.

6.2	Заказчик осуществляет отбор проб и лабораторный анализ товара.

6.3	Выбор бункера для фасовки ГПН-С определяет распределительными клапанами.

6.4	Маршрутизация товара из бункеров фасовки осуществляется персоналом Заказчика.

6.5	Гранулы под действием собственного веса ссыпаются в систему фасовки гранул в мешки/биг-беги выгружаются из бункеров посредством открытия отсекателей на выходе в систему фасовки гранул в мешки/биг-беги. В мешки готовая продукция упаковывается по 25 кг, в биг-беги по 1000. Объем фасовки в биг-бег может меняться в зависимости от требований потребителя.

6.6	ГПН-С в процессе фасовки контролирует качество плёнки и швов мешка каждого рулона. Испытания мешка на удар при свободном падении осуществляются согласно ГОСТ 18425-2018».

6.7	Продукт не прошедший контроль по весу выводится с конвейера вручную. Отбракованные мешки заполняют готовой продукцией до 25 кг, взвешиваются на контрольных весах и запаиваются ручным устройством для запайки полиэтилена.

6.8	Далее готовая продукция, фасованная в мешки по 25 кг, транспортируются конвейером непрерывного действия к принтеру боковой печати.

- 6.9	В случае повреждения упакованных мешков при перемещении их по ленточным транспортерам, Исполнителем составляется Акт (комиссия по качеству или уполномоченное лицо), ГП собирается в биг-беги или мешки по 25 кг и вручную запаивают устройством для запайки полиэтилена.

7	Упаковка и маркировка ГП.

7.1	Расфасованные мешки транспортируются конвейером непрерывного действия на линии автоматической укладки мешков;

7.2	Линия автоматической укладки мешков на поддоны образует из мешков слой по предварительно заданной схеме формирования слоя. Формирование штабеля и транспортировка поддонов происходят автоматически;

7.3	Сформированный из мешков по 25 кг паллет транспортируется на узел упаковки, где паллет обтягивается термо-усадочной, стрейч пленкой или пленкой Stretch-Hood.

7.4	Далее с помощью аппликатора на паллет наклеивается этикетка. Информация для этикетки передается с линии паллетоукладчика автоматически. На 1 поддон с готовой продукцией наносится 1 этикетка с размерами 100х150 мм

7.5	В карман биг-бега вручную вкладывается этикетка распечатанная вручную.

7.6	Если сломался аппликатор или отсутствует, то этикетки распечатываются на принтере и клеится вручную на паллет.

7.7	После нанесения на паллет этикетки готовая продукция по системе конвейеров транспортируется на станцию приемки и ГПН-С вилочным автопогрузчиком снимает упакованный паллет ГП и размещает на хранение на СГП.

7.8	В случае сбоев в работе информационных систем Заказчика, фасовка осуществляется без информационной системы в ручном режиме: ГПН-С ведет таблицу, в которой фиксируются данные по текущей фасовке с указанием марки, партии, ячейки хранения и количества. После запуска информационных систем ГПН-С вносит фасовку вручную, согласно инструкции Заказчика.

7.9	Точки передачи готовой продукции от Заказчика Исполнителю, следовательно, возникновение обязанности обеспечить сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения- шибер с электро/пневмоприводом перед (над) фасовочной машиной.

7.10	Для БФА: донные шиберные заслонки силосов хранения поз. Т-550A/B/C/D, шиберные заслонки точек сбора ссыпок, комков, пыли с технологического оборудования, контрольные напольные весы учёта.

7.11	Точками коммерческого учёта (т.е. точка, в которой определяется количество переданной Исполнителю ГП) считать момент сканирования паллет при выходе с паллетайзера на склад ГП (учет осуществляется в программе складского учета).

7.12	Расчет количества принятой ГП Исполнителем вычисляется умножением количества мешков (по данным счётчиков) на 25 кг (вес каждого мешка).

7.13	Количество Биг-Бегов, умноженных на 1000 кг (вес 1 Биг-Бега) –склад готовой продукции 51, 52.

7.14	По итогам суток Заказчик и ГПН-С проводят сверку фасованной готовой продукции по счетчикам фасовочного автомата, за минусом количества поврежденных мешков и мешков и отбракованных металлоискателем и весами, и количеством продукции, принятой в информационной системе Заказчика на склад готовой продукции. Сверка проводится по партиям готовой продукции.

7.15	В случае несоответствия ГПН-С и Заказчик проводят инвентаризацию по номенклатуре и партии, по которой выявлено расхождение данных, и устраняет несоответствие.

7.16	ГПН-С совместно с Заказчиком - ежесуточно проводит учет количества расфасованной и отгруженной ГП и оформляют акты приёма продукции на хранение МХ-1 и по факту отгрузки готовой продукции и возврату в производство акты возврата продукции с хранения МХ-3.

7.17	Оформленная транспортная накладная соответствует акту МХ-3. Дата, указанная в транспортной накладной, соответствует дате передачи готовой продукции с хранения.

7.18	Заказчик ведет учёт в информационной системе Заказчика, поступающей ГП, учет ведётся по партиям, т.е. по каждой партии учитывается количество (в тоннах, мешках).

Партия ГП – это конечное определенное количество ГП одной ассортиментной марки, единых технологических характеристик, имеющее единый паспорт качества на всё количество.

7.19	На основании Актов по приёму - передаче продукции формы МХ-1 и актов возврата продукции по форме МХ-3 определяется общее количество ГП, переданной Заказчиком Исполнителю на хранение за отчётный период. Отчётным периодом для взаиморасчетов принят календарный месяц.

7.10	По итогам отчетного периода количество ГП, находящейся на хранении у ГПН-С на момент сверки, должно соответствовать разнице между количеством принятой Исполнителем ГП, определённым на основании Актов по форме МХ-1 (приём на Хранение) и количеством выданной Исполнителем ГП, определённым на основании Актов МХ-3 (передача с Хранения) и Актов возврата продукции и остатков ГП находящихся на хранении в предыдущий период. Любое отклонение фиксируется и расследуется совместной комиссией.

7.11	На момент сверки фактического количества ГП, хранящейся на складе, и указанного в информационной системе Заказчика, процесс фасовки и отгрузки останавливается.

7.12	Сверка фактического объёма ГП на Складе с оперативными данными в информационной системе Заказчика производится по состоянию на 00:00 часов местного времени первого числа каждого месяца.

7.13	Все операции по движению, корректировкам движения готовой продукции в информационной системе Заказчика должны быть проведены Исполнителем до окончания отчетного периода. Время закрытия отчетного периода – до 15.00 часов местного времени первого числа каждого месяца.

7.14	При выявлении расхождений должно быть проведено расследование с целью установления причин расхождения и установления ответственного.

7.15	Расследование проводится на основании данных указанных в журнале оператора фасовки, данных информационной системы Заказчика и фактических остатков продукции на складе готовой продукции.

7.16	Дополнительно в зоне ответственности ГПН-С:

7.17	Проведение работ по обработке неполных паллет: укомплектовать остаток партий расфасованной марки продукта следующей партией этой же марки продукта. В случае отсутствия фасовки соответствующей марки продукта, неполный паллет перемещается в зону неполных паллет и используется в качестве "донора" или ожидает фасовку соответствующей марки продукта. ГПН-С при формировании сборного паллета подбирает тип поддона (деревянный/пластиковый), соответствующий направлению отгрузки транспортного средства. На сформированном паллете из двух партий продукта (микс. паллета) ГПН-С наносит две паллетные этикетки, на которых отражается информация по каждой партии, размещенной на поддоне;

7.18	При повреждении паллета (нарушение целостности единичных упаковок) паллет перемещается в зону неполных паллет, где в течение смены происходит замена продукта в нарушенной упаковке на целую, при наличии данной партии продукта. В случае отсутствия данной партии продукта, паллета укомплектовывается этим же продуктом, но другой партией. В случае отсутствия продукта в зоне неполных паллет, неполная паллета остаётся в зоне неполных паллет до момента фасовки данного продукта или используется для пополнения повреждённого паллета, при складской работе, соответствующей маркой продукта;

7.19	Прием технических марок на СГП от производства. Передача производится в присутствии представителей Заказчика и ГПН-С путем взвешивания каждого грузового места и подписания акта приемо-передачи технических марок. В день подписания акта приема-передачи технических марок в информационной системе Заказчика создается документ основание.

7.20	Марочный сбора технических марок в зонах фасовки, и упаковки и складе готовой продукции;

7.21	Прессование, сортировка, отгрузка, обвязка в кипы полимерных отходов и упаковочных материала (картон, полиэтиленовая пленка и т.д.);

7.22	Оформление в информационной системе Заказчика акта приема-передачи продукции на хранение МХ-1, акт оформляется ежесуточно Исполнителем совместно с Заказчиком;

7.23	Вторичный отбор проб продукции со склада по запросу Заказчика (ЦЗЛ, производство).

После отбора проб из мешков, упакованных в паллет, поврежденные мешки перетариваются.

7.24	Перемаркировка готовой продукции путем замены паллетной бирки по требованию Заказчика;

7.25	Уборка оборудования и территории склада от технологического мусора, после проведения работ по фасовке, упаковке, ПРР осуществляет персонал ГПН-С.

7.26	Уборка помещений от мусора, образовавшегося во время разгрузки и размещения вспомогательных материалов (поддонов, щитов, гофрокартона, полиэтиленовой пленки, контейнеров биг-бег и т.д.);

- Уборка зоны хранения, зоны погрузки и подъездных путей к складским помещениям от остатков, россыпей полиэтилена, комплектующих, упаковки (крупный мусор).

8	Хранения ГП

8.1	ГПН-С обязан контролировать условия Хранения ГП в соответствии с ТУ на товар, переданными ему Заказчиком до начала оказания Услуг, в частности: ГП хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей на полках или поддонах. ГП должна находится на расстоянии не менее чем 5 см от пола, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре не выше 30 °С и относительной влажности - не более 80 %.

В случае отклонений от требуемых норм по температуре и влажности помещения ГПН-С информирует Заказчика.

8.2	На одном паллетоместе не допускается хранение более одной марки и партии ГП и НЗП (исключение составляют смешанные ячейки). Исключением являются паллеты с ГП, собранные вручную из остатков партий (последний поддон с ГП из силоса) согласно заявке от Заказчика и хранящиеся в специально выделенной зоне.

8.3	ГП принимается Исполнителем на Склад сформированными грузовыми паллетами на стандартном товароносителе.

8.4	Приемка на склад технических марок осуществляется на основании документа перемещения с производственного склада на склад готовой продукции. При приемке Заказчик и ГПН-С производит контрольное взвешивание на платформенных весах. ГПН-С перемещает продукцию на хранение

8.5	Организация сбора технических марок по маркам осуществляется в зонах фасовки, упаковки и складе ГП. Заказчик отражает всю необходимую информацию в информационной системе.

8.6	Хранение организовывается Исполнителем в специально отведенном месте на складе ГП с марочным зонированием.

8.7	При повреждении готовой продукции по вине ГПН-С продукт незамедлительно перемещается в специально отведенную зону хранения технических марок с обязательным взвешиванием.

8.8	Заказчик отражает всю необходимую информацию по изменении номенклатуры в информационной системе.

8.9	ГПН-С отвечает за сохранность переданной на хранение ГП. Если порча товара произошла в процессе фасовки, упаковки, ПРР ГПН-С информирует о происшествии Заказчика посредством электронного сообщения и составляет акт в произвольной форме, с указанием наименования продукции, причины повреждения товара, количество поврежденного товара. По факту происшествия ГПН-С совместно с Заказчиком проводятся расследование. Если по результатам расследования будет определена вина ГПН-С, то ГПН-С возмещает потери согласно условиям Договора.

В случае нарушения упаковки грузового места по вине ГПН-С, ГПН-С за свой счет восстанавливает упаковку грузового места.

8.10	При размещении ГП ГПН-С должен соблюдать согласованную сторонами схему размещения ГП (Приложение № 3 Регламента).

8.11	Расфасованная ГП в мешках хранится на СГП паллетами напольным способом в два яруса согласно предусмотренной схеме расстановки и нанесенной разметке.

8.12	Для оперативного учета и движения ГП на Складе организован учет по партиям на основе адресного хранения с размещением и отпуском партий ГП по принципам FIFO (first product first out – первый произведен первый отпущен), за исключением случаев если конкретный номер партии указан в задании на отгрузку, полученном от Заказчика.

8.13	Некондиционная (несоответствующая ТУ) ГП хранится отдельно от кондиционного, в отдельной зоне.

8.14	Заказчик с привлечением ГПН-С могут проводить проверки состояния и условий хранения ГП на СГП.

8.15	Все операции по перемещению ГП на СГП осуществляются с помощью электрических и дизельных погрузчиков и другой складской техники, принятой для обслуживания СГП.

8.16	Отпуск ГП со СГП осуществляется на основании задания на отгрузку Заказчика и созданной исходящей поставки в информационной системе Заказчика в автомобильный транспорт, железнодорожные контейнера на автомобильных платформах, железнодорожные вагоны.

8.17	Отгрузку фасованной ГП разрешается производить только после получения от ЦЗЛ Заказчика Паспорта качества на указанную партию.

8.18	ГПН-С обязан:

8.19	обеспечить своевременную отгрузку ГП в ТС, прибывших под загрузку, исходя из выданных заданий на отгрузку/затарку (авто, ж/д),

8.20	производить работы по оптимизации размещения ГП на СГП, при необходимости перемещать ГП одной партии и марки в полупустые ячейки до их полного заполнения, в том числе производить работы с неполными паллетами, до формирования полного паллета.

8.21	Заказчик обязан:

8.22	обеспечить наличие ТС под загрузку ГП;

8.23	обеспечить регулярную отгрузку со СГП некондиционной продукции (технические марки полиэтилена).

- ГПН-С обязан ежедневно, не менее одного раза в день осуществлять контроль за температурой и влажностью в помещениях складов, в которых хранится готовая продукция и пиломатериал. Фиксация данных должна проводится в журнале «По соблюдению условий хранения МТЦ на складе». Заказчик обеспечивает ГПН-С приборами для определения температуры и влажности.

9	Регистрация водителей, прибывших на загрузку

9.1	Регистрация водителей, прибывших на загрузку производится в информационной системе Заказчика.

9.2	Для регистрации водитель должен предоставить Исполнителю оригиналы документов: паспорт, доверенность на получение продукции, свидетельство о регистрации автотранспортного средства и сообщить номер транспортировки.

9.3	ГПН-С уточняет у водителя наличие Приложения Яндекс Курьер, в случае отсутствия просит загрузить. Если по истечении отведенных на подключение 1-2 часов водитель возвращается к окну не подключенным, то оформитель принимает документы, выполняет обычные действия по регистрации и направляет информацию о факте отказа в подключении (с указанием номера транспортировки и ФИО водителя) в Сервис отслеживания ЯНДЕКС для проработки с ТЭК инцидента и выставления штрафа ТЭК.

9.4	Дополнительно для отгрузки наливных продуктов водитель предоставляет оригинал справки о чистоте тары или гарантийное письмо об отсутствии претензий по качеству продукта.

9.5	В случае отгрузки опасного груза водитель должен предоставить: свидетельство ДОПОГ и свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.

9.6	В случае отсутствия у водителя оригинала доверенности ГПН-С проверяет наличие доверенности в информационной системе Заказчика.

9.7	В случае «доставки поставщиком» ГПН-С сверяет фамилию, имя, отчество, паспортные данные, водителя указанные в доверенности, с данными в оригинальных документах водителя. Государственный номер тягача и прицепа, марку авто, указанную в информационной системе Заказчика, с данными, указанными в документах на транспортное средство и доверенностью на водителя.

9.8	При расхождении данных, ГПН-С уведомляет об этом Заказчика (представителя транспортной логистики) и ждет указании Заказчика о дальнейших действиях.

9.9	В случае отгрузки «самовывозом» ГПН-С запрашивает у водителя номер транспортировки и вносит/корректирует данные на водителя и транспортное средство самостоятельно в транспортировке.

9.10	Регистрация осуществляется только после проверки данных водителя, ТС и сопровождающему (при его наличии).

9.11	При регистрации водителя ГПН-С указывает схему осей, номер телефона водителя. Номер телефона водителя будет использован при отправке SMS-сообщения.

9.12	Дата и время регистрации ТС устанавливаются текущие, ГПН-С обязан регистрировать все ТС, прибывшие на погрузку, независимо от плановой даты погрузки.

9.13	ГПН-С находит указанную водителем транспортировку через транзакцию ZLO_VEHICLE_LIST - Монитор плана отгрузки авто.

9.14	Заходит в транспортировку и на основании, указанной в транспортировке разнарядки и задания Заказчика на погрузку на сутки создает исходящую поставку.

9.15	При создании исходящей поставки требуется обращать внимание на комментарии в столбце «Инстр. упаковка» и/или «Инстр.отгрузка», «для Сибур».

9.16	После создания исходящей поставки на конкретный склад ГПН-С подбирает партии готовой продукции.

9.17	ГПН-С выписывает пропуск, для чего: вносит в транспортировку ID номер карты, которому после проверки, присваивается номер пропуска. Печатает заявку на погрузку. Если проверку (водитель) не прошел, ГПН-С сообщает информацию логистам и аннулирует исходящую поставку.

9.18	ГПН-С знакомит водителя под подпись с «Памяткой с требованиями по охране труда для водителей, въезжающих под погрузку/выгрузку на территорию Предприятия».

9.19	ГПН-С выдает водителю схему проезда до склада погрузки.

9.20	Для каждого пункта погрузки в информационной системе заказчика указано разрешенное количество слотов для одновременной погрузки. ГПН-С организует въезд авто на погрузку только в соответствии с количеством погрузочных слотов.

9.21	Если водитель не был оформлен сразу и ожидает приглашения на въезд, ГПН-С, при освобождении слота для погрузки направляет водителю SMS-сообщение.

9.22	ГПН-С организует въезд авто на склады, работающие в графике с 7-00 до 19-00 часов, не ранее 7-00.

9.22	Контроль статуса авто осуществляется в транзакции ZLO_VEHICLE_MONITOR - Монитор авто-очереди.

9.23	Отгрузка образцов:

9.24	Заказчик доставляет, а ГПН-С принимает бесплатные образцы с документами, в котором указан номер поставки. Заказчик по электронной почте направляет информацию на водителя, доверенность и номер поставки. ГПН-С в учетной системе Заказчика наполняет исходящую поставку данными на транспортное средство и водителя. Распечатывает комплект отгрузочных документов и передает с образцом курьеру.

9.25	ГПН-С по запросу Экспедитора и Грузополучателя восстанавливает утраченные транспортные документы.

- 9.26	ГПН-С по средствам телефонной связи вызывает водителя ТС по отгрузкам на экспорт для проставления в CMR подписи и штампа перевозчика. Один экземпляр с подписью водителя ГПН-С оставляет себе, для дальнейшей передачи специалистам по оформлению экспортных документов.

10	Взвешивание транспортных средств на автомобильных весах

10.1	ГПН-С взвешивает транспортные средства, входящие и исходящие с территории Заказчика.

10.2	Порожнее взвешивание:

- В транзакции ZLO_VEHICLE_WEIGHER – «Монитор оператора весовой» отобразится список транспортировок, прошедших регистрацию на КПП и заехавший на производственную территорию Заказчика для порожнего взвешивания

- ГПН-С в учетной системе Заказчика в списке по столбцу “Гос. Номер ТС” находит ТС, подъехавшее к весовой для «порожнего взвешивания».

- ГПН-С регистрирует порожний автомобиль в АРМ Весовщика.

- При помощи сканера QR-кодов производит сканирование QR-кода порожнего автомобиля. После сканирования будут автоматически будут перенесены данные из/в учетной системе Заказчика (SAP ERP) для заполнения транспортной накладной.

ГПН-С фиксирует в учетной системе Заказчика Весовщика вес порожнего автомобиля и производит в системе взвешивание.

10.3	Для груженного взвешивания необходимо в учетной системе Заказчика найти советующую накладную с порожним взвешиванием для данного автомобиля.

10.4	При помощи сканера QR-кодов ГПН-С производит сканирование QR-кода. сформированного в экранной форме учетной система Заказчика (SAP ERP).

10.5	ГПН-С фиксирует в учетной системе Заказчика вес груженого автомобиля.

10.6	Для наливных продуктов:

По приезду ТС на груженное взвешивание, ГПН-С отражает налив в учетной системе Заказчика (SAP ERP) и делает проводку ОМ.

ГПН-С из учетной системы Заказчика:

- по отгрузкам на внутренний рынок распечатывает транспортный документ и сертификат качества. Транспортный документ заверяет подписью. Комплект документов передается водителю.

- по отгрузкам в страны ЕАЭС распечатывает CMR, инвойс и сертификат качества.CMR и инвойс заверяет подписью. Комплект документов передается водителю.

10.7	Для выпуска всех автомобилей с территории предприятия необходимо из учетной системы Заказчика распечатать, подписать и передать водителю «Акт контрольного взвешивания», который является пропуском на выезд автомобиля и должен быть предъявлен на КПП сотруднику охраны.

10.8	Техническое обслуживание, ремонт оборудования весового комплекса, подготовка к поверке, поверка, калибровка весоизмерительной системы автомобильных весов-ответственность Заказчика.

- 11	Таможенное сопровождение экспорта ГП.

- 11.1	Формирование комплекта документов (КД) для таможенного оформления:

- ГПН-С:

- Формирует и направляет таможенному брокеру КД для открытия и закрытия ДТ/ВТД\НТД;

- Проверяет полноту данных и корректность документов (договорные и разрешительные документы, транспортную инструкцию и доверенность, разнарядки, товаросопроводительные документы, график загрузки контейнерных поездов (КП) и перечень продукции для погрузки в КП, сертификат качества и упаковочный лист, декларацию и прочее при необходимости);

- Направляет запросы в личном кабинете ФТС о наличии остатков денежных средств на ЕЛС Заказчика по прямой реализации;

- Направляет запросы в личном кабинете ФТС и в СибурНДС запросы о фактическом вывозе товара с территории ЕАЭС;

- Запрашивает, формирует и направляет пакет документов для определения кода ТН ВЭД товара;

- Контролирует сроки закрытия ВТД/НТД и вывоза товара;

- Организовывает сопровождение таможенного осмотра/досмотра;

- Организовывает открытие/закрытие временной зоны таможенного контроля (ВЗТК);

- Формирует КД, выезжает на замеры зоны, контролирует установку ограждения зоны; согласовывает размеры зоны ВЗТК с таможенными органами;

- Участвует в оформлении реимпорта, применяемого в отношении товара, ранее вывезенного с территории ЕАЭС;

- Создает в учетной системе Заказчика (SAP ERP) CMR на бесплатные образцы;

- Формирует КД по выставленным требованиям Таможенных органов;

- Составляет и направляет Мотивированные обращения в Таможенные органы;

- Формирует и передает водителю КД.

- 11.2	Оформляет сертификаты о происхождении товара и Акта экспертизы.

- ГПН-С:

- Формирует КД для оформления Акта экспертизы: оформляет справки по составу ГП, паспортов на сырье, копии отгрузочных документов, выписки из регламента, схемы производства готовой продукции, ТУ, ГОСТ и пр. (взаимодействует со службой главного технолога, ЦЗЛ, технологами заводов, ФОП/ЗХП, Пикта, управлением экономики операций); производит расчет стоимости материалов и комплектующих иностранного происхождения, расчет стоимости иностранного сырья в 1 тонне ГП; направляет договорные документы и заявления;

- Формирует КД для оформления сертификата о происхождении товара: запрашивает и направляет заявление, договорные документы, отгрузочные документы;

- Получает и передает нарочно документы в/из ТПП и СОЭКС;

- Проверяет акты выполненных работ и счетов на оплату за услуги сертификации;

- Контролирует сроки, условия договора, тарифы с ТПП РТ и СОЭКС Татарстан;

- Рассчитывает бюджет расходов на сертификацию продукции (ТПП и СОЭКС) для Заказчика.

- 11.3	Дополнительно:

- Создает, сторнирует, наполняет исходящие поставки и отгрузочные документы, выгружает данные из информационной системы Заказчика;

- Получает и проверяет данные отчета НХТК (102 отчет) по отправленной продукции ж/д транспортом (марка, объем, ВТД);

- Контролирует погрузку автотранспорта, вагонов, контейнеров, цистерн, контролирует вес по наливной продукции по прямым контрактам Заказчика (валютный контроль);

- Контролирует своевременное предоставление документов Заказчику, подтверждающих ставку НДС 0% при вывозе товаров за пределы РФ (по прямой реализации);

- Формирует КД для возврата НДС, уплаченного при оформлении реимпортной декларации;

- Формирует из информационной системе Заказчика сертификаты качества на наливную продукции и паспорта качества на партию товара;

- Подает заявку для внесение нового корреспондента в базу АСВ НСИ;

- Оформляет заявки в информационной системе Заказчика КИС ЕСМ на отправку корреспонденции КА и в Таможенные органы (заверяя подписью каждый документ);

- Обеспечивает ежедневное формирование электронного архива полного КД отгрузочных документов на каждую поставку (выкладывает на электронном ресурсе Заказчика);

- Формирует заявку в информационной системе Заказчика и передает реестр первичной документации, комплект ТСД в архив Заказчика (нарочно) (в том числе проставляет на каждом экземпляре CMR номер исходящей поставки SAP);

- Предоставляет сведения Заказчику по срокам закрытия ВТД/НТД (еженедельно);

- Сверяет реестр данных от таможенного брокера с фактическими данными отгрузки (по прямой реализации);

- Заказывает автотранспорт для поездки на КПП через приложение Заказчика (оперативная диспетчеризация).

- 12	Работы по учету погрузочно-разгрузочных работ и перемещение ТМЦ на складах МТО.

- 12.1	Погрузка/разгрузка и перемещение ТМЦ на паллетах, пустая тара, огнетушители и прочее) с использованием автопогрузчика, ручные операции на складе:

- Выгрузка/погрузка МТР из/в ТС, размещение МТР в указанной зоне хранения;

- Вскрытие/закрытие упаковочных единиц химического сырья и оборудования для входного контроля, маркировка МТР;

- Ручная сортировка товаров по видам, качеству, количеству и другим признакам, комплектация и перемещение ТМЦ в места хранения/зоны погрузки;

- Перемешивание жидкого сырья в бочках, для возможности отбора проб;

- Расстановка ТМЦ на стеллажи, установка, отмотка кабельной продукции на специализированном оборудовании, раскрепление крупногабаритного груза в транспортном средстве;

- Доставка и выгрузка ТМЦ и доставка сырья в таре в производственные подразделения, перемещение побочных продуктов производства, упаковки в место складирования;

- Работа с ТСД;

- Сопровождение грузов;

- Подготовка к отгрузке ТМЦ в зимнее время (расчистка от снега и т.д.) на открытых площадках к. 615, 715;

- Проводить работы по распалечиванию, упаковке и подготовке ТМЦ для хранения/погрузки на специализированном упаковочном оборудовании;

- Обеспечивать целостность, сохранность ТМЦ, упаковки, складского оборудования при производстве ПРР;

- Устранять последствия розливов, просыпаний, образовавшихся при производстве ПРР совместно с ОМС;

- 13	Прием вспомогательные материалы для фасовки, упаковки и отгрузки

- 13.1	Разгрузка, входной контроль, размещение упаковочных материалов на складах осуществляет персонал ГПН-С.

- 13.2	Разгрузку, входной контроль, размещение на хранение вспомогательных материалов осуществляет ГПН-С ежедневно в соответствии с графиком работы складов готовой продукции, в случае экстренных заявок в любое время при поступлении на склад.

- 13.3	Перед разгрузкой транспортного средства ГПН-С проверяет наличие сопроводительных документов и сообщает водителю-экспедитору номер докового окна для разгрузки.

- 13.4	ГПН-С:

- 13.5	Осуществляет погрузку и разгрузку ТМЦ в присутствии водителя на островке безопасности, при его отсутствии останавливает работу.

- 13.6	Проверяет целостность пломб, если они указаны в транспортных документах.

- 13.7	В процессе разгрузки ГПН-С осуществляет входной контроль ТМЦ, который заключается осмотре внешнего вида упаковки либо ТМЦ и пересчете грузовых мест.

- 13.8	ГПН-С считает товар и сверяет с количеством, указанным в сопроводительных документах.

- 13.9	При обнаружении дефекта целостности упаковки, недостачи товара либо некондиционного товара ГПН-С фиксирует данный факт, в присутствии водителя-экспедитора и составляет акт по форме ТОРГ-2, в котором указывает номер транспортной накладной и счета-фактуры, количество недостающего/некондиционного товара, его общую стоимость, предполагаемые причины повреждений, лиц, участвующих в приемке, их подписи и дату составления акта. Если одна из сторон не согласна с содержанием акта, ей предоставляется право дополнительно зафиксировать в акте свое мнение. После составления акта необходимо уведомить Заказчика о результатах приемки.

- 13.10	Приемка по количеству проводится по массе нетто или по числу товарных единиц в каждом тарном месте. В случае выявленной недостачи, ГПН-С проверяется с товар с помощью полной выборки. Допустимо сделать отметку в товарно-транспортной накладной и указать фактически принятое количество поступившего товара.

- 13.11	При возникновении спорных вопросов по качеству ТМЦ ГПН-С маркирует товар на белом листе формата А4 «КАРАНТИН», размещает на хранение и приглашает Заказчика для принятия совместного решения.

- 13.12	Входной контроль деревянных поддонов ГПН-С осуществляет по чек-листу. Заказчик 1 раз в неделю осуществляет проверку чек-листов.

- 13.13	ГПН-С своевременно информирует посредством электронной почты по всем несоответствиям ТМЦ Заказчика.

- 13.14	По факту разгрузки и приемки ТМЦ ГПН-С подписывает два экземпляра товарно-сопроводительных документов (ТТН), один экземпляр передает водителю-экспедитору, второй экземпляр передается Заказчику. Передача товарно-сопроводительных документов осуществляется не позднее 10:00 часов дня, следующего за днем поставки ТМЦ.

- 13.15	ГПН-С определяет место для хранения согласно схемы размещения ТМЦ и организует его размещение, в зоне напольного хранения. Не допускается размещение товара не ближе метра от мест расположения пожарных кранов, ворот и выходов из корпуса, отопительных приборов.

Хранение упаковочных материалов на складе – напольное.

ГПН-С организует раздельное хранение фито поддонов и поддонов

- 13.16	ГПН-С ежедневно в 8-00 информирует Заказчика о фактических остатках вспомогательных материалов, необходимых для бесперебойной фасовки, упаковки и отгрузки ГП.

- 13.17	Расход вспомогательных материалов осуществляется согласно норм расхода, предоставленных Заказчиком, Приложение № 5 Регламента.

Расход вспомогательных материалов осуществляется согласно FIFO.

Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке корректировать нормы расхода.

- 13.18	ГПН-С проводит сверку вспомогательных материалов, ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, либо дата сверки определяется по согласованию с Заказчиком. ГПН-С до 11-00 даты следующей за датой сверки предоставляет Заказчику отчет по количеству использованных материалов на фасовку и отгрузку готовой продукции.

- 13.19	Из количества израсходованных вспомогательных материалов (пленок) ГПН-С должен исключить количество образованного брака.

Для этого ГПН-С ежедневно, ведет журнал учета брака пленок, в котором указывает количество брака и вид пленки из которого образован брак.

ГПН-С в течение отчетного периода накапливает образованный брак пленок. До даты формирования отчета по расходу вспомогательных материалов, ГПН-С производи взвешивание на автомобильных весах образованный брак пленок, составляет акт «Образования отходов» и передает Заказчику (инженер ИПРО) для образования полиэтилена буквенной марки полиэтилена и акт на утилизацию брака пленок, который передает Заказчику (сотрудник ВЗЛ) для утилизации брака пленок со склада вспомогательных материалов.

Количество утилизированного брака пленок должно соответствовать количеству оприходованной буквенной марки полиэтилена.

- 13.20	Отклонения от утвержденных Заказчиком норм расхода ГПН-С предоставляет комментарии.

- 13.21	Отпуск FFS-пленки с производственного цеха Заказчика осуществляется на основании утвержденных Заказчиком норм расхода.

лимит отпуска FFS-пленки вносится в лимитно-заборную карту и подписывается уполномоченным лицом ГПН-С и Заказчика.

Заказчик (производство FFS-пленки) на основании лимитно - заборной карты производит отпуск Исполнителю FFS-пленки с отметкой даты и количества отпущенной пленки, и выводит остаток лимита. В получении пленки расписывается ответственное лицо ГПН-С.

На основании количества, в лимитно - заборной карте, Заказчик в информационной системе перемещает на склад тары и упаковки FFS-пленку.

- 13.22	Для организации перемещения тары и упаковки с центральных складов Заказчика ГПН-С действует следующим образом:

За три рабочих дня до снижения страхового запаса ТМЦ ГПН-С информирует Заказчика (сотрудника ВЗЛ) о снижении остатка тарных и упаковочных материалов и направляет сообщение, в котором указывает наименование ТМЦ, количество, номер склада на который требуется ТМЦ, дату поступление ТМЦ на склад.

Заказчик на основании заявки на ТМЦ направленной Исполнителем, создает в информационной системе Заказчика электронный документ «требование накладная».

Заказчик создает заявку на доставку ТМЦ, копия письма направляется сотруднику ГПН-С, который инициировал доставку ТМЦ.

ГПН-С по факту получения ТМЦ, ответным сообщением на электронное сообщение (заявку) информирует Заказчика о том, что груз получен, замечаний нет/есть.

ГПН-С направляет заявок на тару и упаковку не чаще 1 раз в 10 дней.

- 14. Планы расположения технологических линий и складов хранения готовой продукции и сырья.

Участок 52

Участок 190

Участок 43К

Участок 43

Участок 35

Участок 34

Участок 33

- Используемые ресурсы, краткий функционал персонала, графики работы, производительность оборудования.

| Цех фасовки, хранения и выдачи полиэтилена высокого давления | Участок 34 |
| --- | --- |

Организационная структура/штатная численность

Дневной персонал:

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Старший мастер | 1 | Руководство участком |
| Аппаратчик подготовки сырья | 2 | Режим работы 2/2. Учёт готовой продукции. Оформление документов по отгрузке готовой продукции. |
| Водитель погрузчика | 2 | Режим работы 2/2. Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто и ж/д транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ. |

Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Мастер смены | 4 | Руководство сменным персоналом. Учёт готовой продукции, ТМЦ (расходные материалы: поддоны, рукавная п/э плёнка, термоусадочная плёнка, п/п клапанные мешки, стрейч плёнка и т.д.). Работа с системой SAP. Оформление фасовки и отгрузки готовой продукции. |
| Аппаратчик дозирования | 6 | Настройка и эксплуатация РУМ. Настройка поточного принтера. Контрольное взвешивание. Ручная фасовка продукции. Стречевание готовой продукции на машине с вращающейся платформой для упаковки в эластичную пленку. |
| Машинист ШФМ | 4 | Настройка и эксплуатация ШФМ, упаковщика паллет, маркиратор паллет (этикетировщик). |
| Водитель погрузчика | 4 | Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ. |

|  | Суточная производительность участка (средняя): 250 тонн/10000 м (25 кг/мешок) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суточная производительность участка (максимальная): 270 тонн /450 м/час (25 кг/мешок) |  |  |  |  |  |  |
|  | РУМ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Компакта1 | Компакта2 | Европак А | Европак Б |  |  |
|  | Проектная производительность | 400м/час | 400м/час | 100м/час | 100м/час |  |  |
|  | Рабочая производительность | 400м/час | 400м/час | 100м/час | 100м/час |  |  |
|  | ШФМ (паллетайзер/робот укладчик) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | «MOLLERS» |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность | 9 паллет/час |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая производительность | 9 паллет/час |  |  |  |  |  |
|  | Машина с вращающейся платформой для упаковки в эластичную пленку. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | ROBOPAK |  |  |  |  |  |
|  | Проектная производительность | 2000 кг/час |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая производительность | 2000 кг/час |  |  |  |  |  |

Складское хозяйство.

Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| Количество титулов (зданий) | 1 |
| --- | --- |
| Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | 1620 |
| Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | 2 |
| Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | 2 |
| Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | нет |

Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| Напольный безрельсовый транспорт | В работе | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Дизельный погрузчик | нет |  |
| Электропогрузчик (тип АКБ) | 4 | 2 |
| Электроштабелёр | нет |  |
| Поломоечная машина | нет |  |
| Фронтальный погрузчик | нет |  |

| Цех фасовки, хранения и выдачи полиэтилена высокого давления | Участок 33 |
| --- | --- |

- Организационная структура/штатная численность

- Дневной персонал:

| - Наименование шт. единицы | - Кол-во. | - Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| - Старший мастер | - 1 | - Руководство участком |
| - Мастер смены | - 2 | - Режим работы 2/2. Руководство персоналом. - Учёт готовой продукции, ТМЦ (расходные материалы: поддоны, рукавная п/э плёнка, термоусадочная плёнка, п/п клапанные мешки, стрейч плёнка и т.д.). Работа с системой SAP. Оформление фасовки и отгрузки готовой продукции. |

- Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| - Наименование шт. единицы | - Кол-во. | - Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| - Аппаратчик дозирования | - 8 | - Настройка и эксплуатация РУМ. Настройка ручного принтера. Подготовка мешков на фасовку. Ручная фасовка продукции. Контрольное взвешивание. Стречевание готовой продукции на машине с вращающейся платформой для упаковки в эластичную пленку. - Учёт на смене ТМЦ (расходные материалы: поддоны, рукавная п/э плёнка, термоусадочная плёнка, п/п клапанные мешки, стрейч плёнка и т.д.). Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ. |

|  | Суточная производительность участка (средняя): 45 тонн/1800 м (25 кг/мешок) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суточная производительность участка (максимальная): ___50тонн /______200 м/час (25 кг/мешок) |  |  |  |  |
|  | РУМ |  |  |  |  |
|  | Наименование | Рум «Behn» №10 | Рум «Behn» №12 | Рум «Behn» №14 | Рум «Behn» №15 |
|  | Проектная производительность | 200 м/час (25 кг/мешок) | 200 м/час (25 кг/мешок) | 200 м/час (25 кг/мешок) | 200 м/час (25 кг/мешок) |
|  | Рабочая производительность | 200 м/час (25 кг/мешок) | 200 м/час (25 кг/мешок) | 200 м/час (25 кг/мешок) | 200 м/час (25 кг/мешок) |
|  | Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. |  |  |  |  |
|  | машина с вращающейся платформой для упаковки в эластичную пленку. |  |  |  |  |
|  | Наименование | ROBOPAK |  |  |  |
|  | Проектная производительность | 2000 кг/час |  |  |  |
|  | Рабочая производительность | 2000 кг/час |  |  |  |
|  | Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. |  |  |  |  |
|  | Упаковочная машина (stretch hood/термоусадка) |  |  |  |  |
|  | Наименование | нет |  |  |  |
|  | Проектная производительность | нет |  |  |  |
|  | Рабочая производительность | нет |  |  |  |
|  | Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. |  |  |  |  |
|  | В целом, какие есть проблемы и ограничения, риски. Нет подменного персонала на период больничных и отпусков. |  |  |  |  |

- Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| - Количество титулов (зданий) | - 1 |
| --- | --- |
| - Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | - 800 |
| - Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | - 1 |
| - Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | - 3 |
| - Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | - нет |

- Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| - Напольный безрельсовый транспорт | - В работе | - Ремонт |
| --- | --- | --- |
| - Дизельный погрузчик | - нет |  |
| - Электропогрузчик (тип АКБ) | - 3 | - 1 |
| - Электроштабелёр | - нет |  |
| - Поломоечная машина | - нет |  |
| - Фронтальный погрузчик | - нет |  |

| Цех фасовки, хранения и выдачи полиэтилена высокого давления | Участок 35 |
| --- | --- |

- Организационная структура/штатная численность

- Дневной персонал:

| - Наименование шт. единицы | - Кол-во. | - Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| - Начальник цеха | - 1 | - Руководство цехом (участок 33/34/35) |
| - Водитель погрузчика | - 2 | - Режим работы 2/2. Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто и ж/д транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ. |

- Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| - Наименование шт. единицы | Кол-во. | - Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| - Мастер смены | - 4 | - Руководство сменным персоналом |
| - Аппаратчик дозирования | - 8 | - Настройка и эксплуатация РУМ. Настройка поточного принтера. Контрольное взвешивание. |
| - Машинист ШФМ | - 4 | - Настройка и эксплуатация ШФМ, упаковщика паллет, маркиратор паллет (этикетировщик). |
| - Водитель погрузчика | - 12 | - Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ. |
| - Аппаратчик подготовки сырья | - 4 | - Учёт готовой продукции, ТМЦ (расходные материалы: поддоны, рукавная п/э плёнка, термоусадочная плёнка, п/п клапанные мешки, стрейч плёнка и т.д.). Оформление документов по отгрузке готовой продукции. |

|  | - Суточная производительность участка (средняя): 450 тонн/18000 м (25 кг/мешок) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Суточная производительность участка (максимальная): 500 тонн /_20000 м/час (25 кг/мешок) |  |  |  |
|  | - РУМ |  |  |  |
|  | - Наименование | - Хавер А | - Хавер В | - Топаз |
|  | - Проектная производительность | - 25т/ч | - 25т/ч | - 20т/ч |
|  | - Рабочая производительность | - 22,5т/ч | - 22,5т/ч | - 15т/ч |
|  | - Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. Физический износ узлов и деталей. Отсутствие з/ч. |  |  |  |
|  | - ШФМ (паллетайзер/робот укладчик) |  |  |  |
|  | - Наименование | - Chimipal | Мюллерс |
|  | - Проектная производительность | - 25т/ч | - 20т/ч |
|  | - Рабочая производительность | - 22,5т/ч | - 15т/ч |
|  | - Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. Физический износ узлов и деталей. Отсутствие з/ч. |  |  |  |
|  | - Упаковочная машина (stretch hood/термоусадка) |  |  |  |
|  | - Наименование | - МСК | - Мюллерс |
|  | - Проектная производительность | - 25т/ч | - 20т/ч |
|  | - Рабочая производительность | - 22,5т/ч | - 15т/ч |
|  | - Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. Физический износ узлов и деталей. Отсутствие з/ч. |  |  |  |
|  | - Проблемы и ограничения, риски: |  |  |  |

Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| Количество титулов (зданий) | 1 |
| --- | --- |
| Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | Рабочая 850т./ максимальная 1093т. |
| Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | 2 шт. |
| Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | Валом - 2 шт./ заездом -1 шт. |
| Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | есть |

Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| Напольный безрельсовый транспорт | В работе | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Дизельный погрузчик | нет |  |
| Электропогрузчик (тип АКБ) | 10шт./ кислотный | 2 шт. |
| Электроштабелёр | нет |  |
| Поломоечная машина | 1 шт. |  |
| Фронтальный погрузчик | нет |  |

| Цех фасовки, хранения и выдачи поликарбоната, БФА | Участок 51 |
| --- | --- |

- Организационная структура/штатная численность

- Дневной персонал:

| - Наименование шт. единицы | - Кол-во. | - Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| - Мастер смены | - 1 | - Руководство сменным персоналом - Оформление документов по отгрузке готовой продукции и проведение их в системе SAP. - Учёт готовой продукции. Учет ТМЦ - Контроль отгрузки. |

- Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| - Наименование шт. единицы | - Кол-во. | - Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| - Аппаратчик дозирования | - 1 | - Режим работы 2/2. Расфасовка ГП, подготовка тех.марок/ссыпок на продажу. - Настройка и эксплуатация РУМ. Настройка поточного принтера. Контрольное взвешивание. |

|  | Суточная производительность участка (средняя): 250 тонн/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | Суточная производительность участка (максимальная): 280 тонн/час |  |
|  | РУМ |  |
|  | Наименование | ЛУМК-20 |
|  | Проектная производительность | 10 контейнеров/час |
|  | Рабочая производительность | 10 контейнеров/час |
|  | Упаковочная машина (stretch hood/термоусадка) |  |
|  | Наименование | BUMER |
|  | Проектная производительность | 47 паллет/час |
|  | Рабочая производительность | 47 паллет/час |
|  | Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. |  |

Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| Количество титулов (зданий) | - |
| --- | --- |
| Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | - |
| Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | - |
| Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | - |
| Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | - |

Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| Напольный безрельсовый транспорт | В работе | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Дизельный погрузчик | 1 | - |
| Электропогрузчик (тип АКБ) | 1 | 4 |
| Электроштабелёр | - | - |
| Поломоечная машина | - | - |
| Фронтальный погрузчик | - | - |

| Цех фасовки, хранения и выдачи поликарбоната, БФА | Участок 52 |
| --- | --- |

Организационная структура/штатная численность

Дневной персонал:

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Водитель погрузчика | 2 | Режим работы 2/2. Работа по перемещению паллетов готовой продукции c ШФМ на склад и отгрузка со склада в автомашины, контейнеры. Выгрузка и складирование ТМЦ |

Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Мастер смены | 4 | Руководство сменным персоналом Оформление документов по отгрузке готовой продукции и проведение их в системе SAP. Учёт готовой продукции. Учет ТМЦ Контроль отгрузки. |
| Аппаратчик дозирования | 6 | Настройка и эксплуатация РУМ, маркировка мешков. Настройка поточного принтера. Расфасовка ГП в биг-беги, мешки. Контрольное взвешивание ББ/мешков. Контроль за качеством швов. |
| Машинист ШФМ | 4 | Настройка, контроль и эксплуатация ШФМ, упаковщика паллет, маркиратор паллет (аппликатора этикеток) |
| Водитель погрузчика | 4 | Режим работы 2/2. Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто и ж/д транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ. |

|  | Суточная производительность участка (средняя): 320 тонн/сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суточная производительность участка (максимальная): 500 тонн /сутки |  |  |  |  |
|  | РУМ |  |  |  |  |
|  | Наименование | Хавер В-2302 | Хавер В-2303 | Q-2320-1 | Q-2320-2 |
|  | Проектная производительность | 10 контейнеров/час | 25 контейнеров/час | 400 | 400 |
|  | Рабочая производительность | 22 контейнера/час | 25 контейнеров/час | 400 | 400 |
|  | Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. |  |  |  |  |
|  | ШФМ (паллетайзер/робот укладчик) |  |  |  |  |
|  | Наименование | RobotPac |  |  |  |
|  | Проектная производительность | 2х400 мешков/час |  |  |  |
|  | Рабочая производительность | 500 мешков/час |  |  |  |
|  | Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. |  |  |  |  |
|  | Упаковочная машина (stretch hood/термоусадка) |  |  |  |  |
|  | Наименование | BUMER |  |  |  |
|  | Проектная производительность | 60 паллет/час |  |  |  |
|  | Рабочая производительность | 60 паллет/час |  |  |  |
|  | Дополнение* техническое состояние, ресурс, поломки и любая другая информация ограничивающая производительность. |  |  |  |  |

Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| Количество титулов (зданий) | 1 |
| --- | --- |
| Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | 1731 тонна |
| Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | 3 |
| Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | 1 |
| Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | 1 |

Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| Напольный безрельсовый транспорт | В работе | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Дизельный погрузчик | - | - |
| Электропогрузчик (тип АКБ) | 8 | 4 |
| Электроштабелёр | - | - |
| Поломоечная машина | 1 | - |
| Фронтальный погрузчик | - | - |

| Цех фасовки, хранения и выдачи поликарбоната, БФА | Участок 190 |
| --- | --- |

Организационная структура/штатная численность

Дневной персонал:

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Старший мастер | 1 | Руководство участком Оформление документов по отгрузке готовой продукции. Учёт готовой продукции. Учет ТМЦ Координация работы участка с ВЗЛ «Сибура». Режим работы 5/2 |
| Водитель погрузчика | 2 | Режим работы 2/2. Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто, контейнеры, приемка, ж/д транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ |
| Грузчик | 2 | Подготовка авто транспорта к отгрузке/выгрузке, прием ТМЦ, перепаллечивание продукции. |

Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Мастер смены | 4 | Руководство сменным персоналом Оформление документов по отгрузке готовой продукции и проведение их в системе SAP. Учёт готовой продукции. Учет ТМЦ Контроль отгрузки. |
| Водитель погрузчика | 8 | Режим работы 4-х. Работа по перемещению паллетов готовой продукции на склад, погрузка авто, ктк, приемка, ж/д транспорта. Выгрузка и складирование ТМЦ |

Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| Количество титулов (зданий) | 1 |
| --- | --- |
| Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | 6 000 тонн |
| Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | 4 |
| Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | 3 |
| Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | - |

Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| Напольный безрельсовый транспорт | В работе | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Дизельный погрузчик | 3 | 2 |
| Электропогрузчик (тип АКБ) | - | - |
| Электроштабелёр | -- | - |
| Поломоечная машина | 1 | - |
| Фронтальный погрузчик | - | - |

| Цех фасовки, хранения и выдачи полиэтилена низкого давления | Участок 43 |
| --- | --- |

Организационная структура/штатная численность

Дневной персонал:

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Старший мастер | 1 | Руководство участком. Координация работы участка с ВЗЛ «Сибура». Режим работы 5/2 |
| Старший аппаратчик по подготовке сырья | 2 | Режим работы 2/2. Контроль отгрузки. Оформление документов по отгрузке ГП и проведение их в системе SAP. |
| Водитель погрузчика | 2 | Режим работы 2/2. Работы по перемещению паллетов с ГП с ШФМ на склад и отгрузка со склада в автомашины. Выгрузка и складирование ТМЦ |
| Начальник цеха | 1 | Руководство цехом. Координация работы цеха с производством и ВЗЛ «Сибура». Режим работы 5/2 |

Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Начальник смены | 4 | Организация и контроль процесса расфасовки, паллетирования и размещения ГП, а также всех сопутствующих работ в смене. Координация работы смены с производством и ВЗЛ «Сибура» |
| Мастер смены | 4 | . Организация погрузо-разгрузочных работ в смене. Учет готовой продукции (ГП), ТМЦ (расходные материалы: поддоны, рукавная пленка, термоусадочная и пленка стретч худ). |
| Старший машинист ШФМ | 12 | Настройка, контроль и эксплуатация паллетирующей и упаковочной установки на ШФМ, маркиратора паллет (аппликатора этикеток) |
| Аппаратчик дозирования | 16 | Настройка, контроль и эксплуатация РУМ, маркиратора мешков (принтера). Контроль за качеством швов, осуществление контрольного взвешивания мешков. |
| Водитель погрузчика | 24 | Работы по перемещению паллетов с ГП с ШФМ на склад и отгрузка со склада в автомашины. Выгрузка и складирование ТМЦ. |
| Грузчик | 4 | Работы по перекладке и обивке поддонов гофрокартоном, ремонт поддонов, ручные операции с мешками ГП, прессовка и тюкование отходов пленки |

|  | - Суточная производительность участка (средняя) 1000т/сутки (40000 мешков /сутки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Суточная производительность участка (максимальная) 1300т/сутки (52000 мешков /сутки ( |  |  |  |  |  |
|  | - РУМ |  |  |  |  |  |
|  | - Наименование | - Компакта н. А | - Компакта н. В | - Хавер н. А | - Хавер н. C | - Хавер н. D |
|  | - Проектная производительность | - 1300 меш/час | - 1300 меш/час | - 2000 меш/час | - 1200 меш/час | - 2000 меш/час |
|  | - Рабочая производительность | - 1000-1100 меш/час | - 1000-1100 меш/час | - 200-1300 меш/час | - 1000-1100 меш/час | - 1200-1300 меш/час |
|  | - Состояние РУМ удовлетворительное, с существующей рукавной пленкой большой износ отрезных ножей. Недостаток запчастей на все РУМ. РУМ «Компакта А и В» в эксплуатации более 20 лет |  |  |  |  |  |
|  | - ШФМ (паллетайзер) |  |  |  |  |  |
|  | - Наименование | - Меллерс н. А | - Меллерс н. В | - Меллерс н. С | - Меллерс н. F |  |
|  | - Проектная производительность | - 1300 меш/час | - 1300 меш/час | - 2000 меш/час | - 2000 меш/час |  |
|  | - Рабочая производительность | - 1000-1100 меш/час | - 1000-1100 меш/час | - 1200-1300 меш/час | - 1200-1300 меш/час |  |
|  | - Состояние паллетайзеров удовлетворительное. Недостаток запчастей на все ШФМ. ШФМ «А и В» в эксплуатации более 20 лет |  |  |  |  |  |
|  | - Упаковочная машина (stretch hood/термоусадка) |  |  |  |  |  |
|  | - Наименование | - Меллерс н. А | - Меллерс н. В | - Меллерс н. С | - Меллерс н. F |  |
|  | - Проектная производительность | - 1300 меш/час | - 1300 меш/час | - 2000 меш/час | - 2000 меш/час |  |
|  | - Рабочая производительность | - 1000-1100 меш/час | - 1000-1100 меш/час | - 1200-1300 меш/час | - 1200-1300 меш/час |  |
|  | - Состояние упаковщиков удовлетворительное. Недостаток запчастей на все ШФМ. ШФМ «А и В» в эксплуатации более 20 лет. |  |  |  |  |  |
|  | - В целом, какие есть проблемы и ограничения, риски? Малый парк силосов хранения, в совокупности с долгой процедурой паспортизации, есть постоянный риск переполнения бункеров и останова производства. Не стабильное качество нарабатываемой продукции. Нестабильное качество упаковочной ФФС пленки. Недостаток запчастей для РУМ, ШФМ и автопогрузчиков. Большой объем нарабатываемой продукции и малая площадь для ее размещения и хранения. Склад был запроектирован для нагрузки в 30т/час, сейчас будет доходить до 90т/час. Постоянная наполненность склада более 90%. Нет подменного персонала. |  |  |  |  |  |

Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| Количество титулов (зданий) | 1 |
| --- | --- |
| Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | 4000т (зарезервированных мест под хранения сырья нет) |
| Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | 4 |
| Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | 1 |
| Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | 1 |

Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| Напольный безрельсовый транспорт | В работе | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Дизельный погрузчик | 6 | 2 |
| Электропогрузчик (тип АКБ) | - | - |
| Электроштабелёр | - | - |
| Поломоечная машина | - | - |
| Фронтальный погрузчик | - | - |

| Цех фасовки, хранения и выдачи полиэтилена низкого давления | Участок 43к |
| --- | --- |

Организационная структура/штатная численность

Дневной персонал:

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Старший мастер | 1 | Руководство участком. Координация работы участка с ВЗЛ «Сибура». Режим работы 5/2 |

Сменный персонал (2-х сменный, 4-х бригадный режим работы):

| Наименование шт. единицы | Кол-во. | Выполняемый функционал (кратко) |
| --- | --- | --- |
| Мастер смены ПРР | 4 | Организация погрузо-разгрузочных работ в смене. Учет готовой продукции (ГП), ТМЦ (расходные материалы: поддоны, рукавная пленка, термоусадочная и пленка стретч худ). |
| Старший аппаратчик по подготовке сырья | 4 | Контроль отгрузки. Оформление документов по отгрузке ГП и проведение их в системе SAP. |
| Старший машинист ШФМ | 4 | Настройка, контроль и эксплуатация паллетирующей и упаковочной установки на ШФМ, маркиратора паллет (аппликатора этикеток) |
| Аппаратчик дозирования | 8 | Настройка, контроль и эксплуатация РУМ, маркиратора мешков (принтера). Контроль за качеством швов, осуществление контрольного взвешивания мешков. |
| Водитель погрузчика | 16 | Работы по перемещению паллетов с ГП с ШФМ на склад и отгрузка со склада в автомашины. Выгрузка и складирование ТМЦ. |

|  | Суточная производительность участка (средняя) 700т/сутки (28000 мешков /сутки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Суточная производительность участка (максимальная) 850т/сутки (34000 мешков /сутки ( |  |  |
|  | РУМ |  |  |
|  | Наименование | Хавер н. Е | Хавер н. F |
|  | Проектная производительность | 2000 меш/час | 2000 меш/час |
|  | Рабочая производительность | 1200-1300 меш/час | 1200-1300 меш/час |
|  | Состояние РУМ удовлетворительное, с существующей рукавной пленкой большой износ отрезных ножей. Недостаток запчастей на все РУМ. |  |  |
|  | ШФМ (паллетайзер/робот укладчик) |  |  |
|  | Наименование | Меллерс н. Е | Меллерс н. D |
|  | Проектная производительность | 2000 меш/час | 2000 меш/час |
|  | Рабочая производительность | 1200-1300 меш/час | 1200-1300 меш/час |
|  | Состояние паллетайзеров удовлетворительное. Недостаток запчастей на все ШФМ. |  |  |
|  | Упаковочная машина (stretch hood/термоусадка) |  |  |
|  | Наименование | Меллерс н. Е | Меллерс н. D |
|  | Проектная производительность | 2000 меш/час | 2000 меш/час |
|  | Рабочая производительность | 1200-1300 меш/час | 1200-1300 меш/час |
|  | Состояние упаковочной машины удовлетворительное. Недостаток запчастей на все ШФМ. |  |  |

Склад хранения, приёма сырья и отгрузки готовой продукции.

| Количество титулов (зданий) | 3 |
| --- | --- |
| Ёмкость склада по готовой продукции (с учётом противопожарных норм, эвакуационных проходов, доступа к первичным средствам пожаротушения), и мест зарезервированных под хранения сырья, тонн. | 4200т (зарезервированных мест под хранения сырья нет) |
| Количество авто терминалов отгрузки (возможность одновременной отгрузки в автотранспорт) | 4 |
| Количество ж/д терминалов отгрузки (то есть ворот напротив которых можно подать ж/д вагон) | 1 |
| Вагоно-погрузочная машина, есть/нет (для отгрузки «валом» с линии) | 1 |

Складская техника напольный безрельсовый транспорт

| Напольный безрельсовый транспорт | В работе | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Дизельный погрузчик | 4 | 2 |
| Электропогрузчик (тип АКБ) | - | - |
| Электроштабелёр | - | - |
| Поломоечная машина | - | - |
| Фронтальный погрузчик | - | - |

Описание основных этапов, перечень мероприятий для организации замеров для оценки эффективности текущего бизнес-процесса

Участок 33:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена высокого давления (ПВД) на участке №33. Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины и заканчивается отгрузкой готовой продукции (упакованных паллет) в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 3. Перечень этапов процесса, подлежащих замерам: | Этап 1: Подача и подготовка сырья и упаковочных материалов - Подача гранул полимера в бункер - Подвоз и подготовка пустых клапанных мешков - Подготовка деревянных поддонов |
|  | Этап 2: Фасовка и упаковка продукции - Ручная фасовка гранул в мешки (25 кг) - Контрольное взвешивание каждого 20-го мешка - Формирование паллет (5 мешков в ряду, 11 рядов, 55 мешков на паллете) - Нанесение маркировки ручным струйным принтером - Отбор арбитражных проб |
|  | Этап 3: Упаковка паллет в стрейч-пленку - Перемещение паллет на упаковочную машину - Упаковка паллет в стрейч-пленку |
|  | Этап 4: Контрольное взвешивание и складирование - Перемещение паллет на весы платформенного типа - Контрольное взвешивание паллет - Перемещение паллет на склад хранения |
|  | Этап 5: Отгрузка готовой продукции - Получение задания на отгрузку через ТСД - Контроль подачи автотранспорта, правильного позиционирования, контроль установки противооткатных башмаков, установка ручного перекидного мостика от рампы до автотранспорта. - Погрузка паллет в автотранспорт. |
|  | Этап 6: Вспомогательные операции: Выполнение ТОиР по графику ППР основных единиц производственного оборудования в технологической цепочке. Текущая уборка рассыпанных гранул полимера (смёт гранул). Приём-сдача смены. (между сменный интервал) |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины остановок оборудования - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание гранул, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения продукции между этапами - Запасы сырья, материалов и готовой продукции между этапами (в тоннах и днях) - Частота и размер партий поставок сырья и материалов - Частота и размер партий отгрузки готовой продукции |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видеофиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена высокого давления (ПВД) на участке №33. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Обследование охватывает весь процесс от подачи гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины до отгрузки готовой продукции в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото и видео фиксация процесса при необходимости |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Участок 34:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена высокого давления (ПВД) на участке №34. Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины и заканчивается отгрузкой готовой продукции (упакованных паллет) в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 3. Перечень этапов процесса, подлежащих замерам: | Этап 1: Подача и подготовка сырья и упаковочных материалов - Подача гранул полимера в бункер - Подвоз рукавной полиэтиленовой плёнки и установка бабины с плёнкой на раздаточный рольганг |
|  | Этап 2: Фасовка и упаковка ГП в полиэтиленовой мешок - Автоматическая фасовка гранул полимера в мешки (25 кг) - Контрольное взвешивание каждого 20-го мешка - Автоматическое нанесение маркировка струйным принтером на потоке - Отбор арбитражных проб |
|  | Этап 3. Штабель формирование паллет - Подвоз и размещение в «магазин» деревянных 2-х заходных плоских поддонов - автоматическая укладка упакованных ГП в мешках в паллету |
|  | Этап 4: Упаковка паллет в стрейч-пленку - Перемещение паллет на упаковочную машину - Упаковка паллет в стрейч-пленку |
|  | Этап 4: Складирование - Перемещение паллет на склад хранения |
|  | Этап 5: Отгрузка готовой продукции - Получение задания на отгрузку через ТСД - Контроль подачи автотранспорта, правильного позиционирования, контроль установки противооткатных башмаков, установка ручного перекидного мостика от рампы до автотранспорта. - Погрузка паллет в автотранспорт. |
|  | Этап 6: Вспомогательные операции: Выполнение ТОиР по графику ППР основных единиц производственного оборудования в технологической цепочке. Текущая уборка рассыпанных гранул полимера (смёт гранул). Приём-сдача смены. (между сменный интервал) |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины остановок оборудования - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание гранул, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения продукции между этапами - Запасы сырья, материалов и готовой продукции между этапами (в тоннах и днях) - Частота и размер партий поставок сырья и материалов - Частота и размер партий отгрузки готовой продукции |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видеофиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена высокого давления (ПВД) на участке №34. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Обследование охватывает весь процесс от подачи гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины до отгрузки готовой продукции в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видеофиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Участок 35:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена высокого давления (ПВД) на участке №35. Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины и заканчивается отгрузкой готовой продукции (упакованных паллет) в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 3. Перечень этапов процесса, подлежащих замерам: | Этап 1: Подача и подготовка сырья и упаковочных материалов - Подача гранул полимера в бункер - Подвоз рукавной полиэтиленовой плёнки и установка бабины с плёнкой на раздаточный рольганг |
|  | Этап 2: Фасовка и упаковка ГП в полиэтиленовой мешок - Автоматическая фасовка гранул полимера в мешки (25 кг) - Контрольное взвешивание каждого 20-го мешка - Автоматическое нанесение маркировка струйным принтером на потоке - Отбор арбитражных проб |
|  | Этап 3. Штабель формирование паллет - Подвоз и размещение в «магазин» деревянных 2-х заходных плоских поддонов - автоматическая укладка упакованных ГП в мешках в паллету |
|  | Этап 4: Упаковка паллет в термоусадочную пленку - Автоматическая подача рольгангами сформированного паллета на упаковку в термоусадочную плёнку - Упаковка паллет в термоусадочную плёнку |
|  | Этап 4: Складирование - Перемещение паллет на склад хранения |
|  | Этап 5: Отгрузка готовой продукции - Получение задания на отгрузку через ТСД - Контроль подачи автотранспорта, правильного позиционирования, контроль установки противооткатных устройств, установка ручного перекидного мостика от рампы до автотранспорта. - Погрузка паллет в автотранспорт. |
|  | Этап 6: Вспомогательные операции: Выполнение ТОиР по графику ППР основных единиц производственного оборудования в технологической цепочке. Текущая уборка рассыпанных гранул полимера (смёт гранул). Приём-сдача смены. (между сменный интервал) |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины остановок оборудования - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание гранул, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения продукции между этапами - Запасы сырья, материалов и готовой продукции между этапами (в тоннах и днях) - Частота и размер партий поставок сырья и материалов - Частота и размер партий отгрузки готовой продукции |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена высокого давления (ПВД) на участке №35. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Обследование охватывает весь процесс от подачи гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины до отгрузки готовой продукции в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Участок 43:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена низкого давления (ПВД) на участке №43 Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины и заканчивается отгрузкой готовой продукции (упакованных паллет) в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 3. Перечень этапов процесса, подлежащих замерам: | Этап 1: Подача и подготовка сырья и упаковочных материалов - Подача гранул полимера в бункер - Подвоз рукавной полиэтиленовой плёнки и установка бабины с плёнкой на раздаточный рольганг |
|  | Этап 2: Фасовка и упаковка ГП в полиэтиленовой мешок - Автоматическая фасовка гранул полимера в мешки (25 кг) - Контрольное взвешивание каждого 20-го мешка - Автоматическое нанесение маркировка струйным принтером на потоке - Отбор арбитражных проб |
|  | Этап 3. Штабель формирование паллет - Подвоз и размещение в «магазин» деревянных 2-х заходных плоских поддонов - автоматическая укладка упакованных ГП в мешках в паллету |
|  | Этап 4: Упаковка паллет в термоусадочную пленку - Автоматическая подача рольгангами сформированного паллета на упаковку в термоусадочную плёнку - Упаковка паллет в термоусадочную плёнку |
|  | Этап 4: Складирование - Перемещение паллет на склад хранения |
|  | Этап 5: Отгрузка готовой продукции - Получение задания на отгрузку через ТСД - Контроль подачи автотранспорта, правильного позиционирования, контроль установки противооткатных устройств, установка ручного перекидного мостика от рампы до автотранспорта. - Погрузка паллет в автотранспорт. |
|  | Этап 6: Вспомогательные операции: Выполнение ТОиР по графику ППР основных единиц производственного оборудования в технологической цепочке. Текущая уборка рассыпанных гранул полимера (смёт гранул). Приём-сдача смены. (между сменный интервал) |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины остановок оборудования - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание гранул, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения продукции между этапами - Запасы сырья, материалов и готовой продукции между этапами (в тоннах и днях) - Частота и размер партий поставок сырья и материалов - Частота и размер партий отгрузки готовой продукции |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена низкого давления (ПНД) на участке №43. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Обследование охватывает весь процесс от подачи гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины до отгрузки готовой продукции в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Участок 43к:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена низкого давления (ПВД) на участке №43к Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины и заканчивается отгрузкой готовой продукции (упакованных паллет) в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 3. Перечень этапов процесса, подлежащих замерам: | Этап 1: Подача и подготовка сырья и упаковочных материалов - Подача гранул полимера в бункер - Подвоз рукавной полиэтиленовой плёнки и установка бабины с плёнкой на раздаточный рольганг |
|  | Этап 2: Фасовка и упаковка ГП в полиэтиленовой мешок - Автоматическая фасовка гранул полимера в мешки (25 кг) - Контрольное взвешивание каждого 20-го мешка - Автоматическое нанесение маркировка струйным принтером на потоке - Отбор арбитражных проб |
|  | Этап 3. Штабель формирование паллет - Подвоз и размещение в «магазин» деревянных 2-х заходных плоских поддонов - автоматическая укладка упакованных ГП в мешках в паллету |
|  | Этап 4: Упаковка паллет в термоусадочную пленку - Автоматическая подача рольгангами сформированного паллета на упаковку в термоусадочную плёнку - Упаковка паллет в термоусадочную плёнку |
|  | Этап 4: Складирование - Перемещение паллет на склад хранения |
|  | Этап 5: Отгрузка готовой продукции - Получение задания на отгрузку через ТСД - Контроль подачи автотранспорта, правильного позиционирования, контроль установки противооткатных устройств, установка ручного перекидного мостика от рампы до автотранспорта. - Погрузка паллет в автотранспорт. |
|  | Этап 6: Вспомогательные операции: Выполнение ТОиР по графику ППР основных единиц производственного оборудования в технологической цепочке. Текущая уборка рассыпанных гранул полимера (смёт гранул). Приём-сдача смены. (между сменный интервал) |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины остановок оборудования - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание гранул, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения продукции между этапами - Запасы сырья, материалов и готовой продукции между этапами (в тоннах и днях) - Частота и размер партий поставок сырья и материалов - Частота и размер партий отгрузки готовой продукции |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена низкого давления (ПНД) на участке №43к. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Обследование охватывает весь процесс от подачи гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины до отгрузки готовой продукции в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Участок 51:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки готовой продукции Бисфенол А (БФА) на участке №51 Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины и заканчивается отгрузкой готовой продукции (упакованных паллет) в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 3. Перечень этапов процесса, подлежащих замерам: | Этап 1: Подача и подготовка сырья и упаковочных материалов - Подача гранул полимера в бункер |
|  | Этап 2: Фасовка и упаковка ГП в полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем (биг-бэг) - Установка деревянного поддона - Крепление биг-бэга на захваты упаковочной машины, фиксация горловины полиэтиленового вкладыша к пневмозажимам. - Автоматическая фасовка гранул полимера в биг-бэг (1000 кг) - Контрольное взвешивание каждого биг-бега - Нанесение маркировка - Отбор арбитражных проб |
|  | Этап 3: Упаковка биг-бега в стрейч-худ плёнку. |
|  | Этап 4: Складирование - Перемещение биг-бега на склад хранения |
|  | Этап 5: Отгрузка готовой продукции - Получение задания на отгрузку через ТСД - Контроль подачи автотранспорта, правильного позиционирования, контроль установки противооткатных устройств, установка ручного перекидного мостика от рампы до автотранспорта. - Погрузка биг-бегов в автотранспорт. |
|  | Этап 6: Вспомогательные операции: Выполнение ТОиР по графику ППР основных единиц производственного оборудования в технологической цепочке. Текущая уборка рассыпанных гранул полимера (смёт гранул). Приём-сдача смены. (между сменный интервал) |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины остановок оборудования - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание гранул, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения продукции между этапами - Запасы сырья, материалов и готовой продукции между этапами (в тоннах и днях) - Частота и размер партий поставок сырья и материалов - Частота и размер партий отгрузки готовой продукции |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки готовой продукции на участке №51. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Обследование охватывает весь процесс от подачи гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины до отгрузки готовой продукции в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Участок 52:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки поликарбоната на участке №52 Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины и заканчивается отгрузкой готовой продукции (упакованных паллет) в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 3. Перечень этапов процесса, подлежащих замерам: | Этап 1: Подача и подготовка сырья и упаковочных материалов - Подача гранул полимера в бункер - Подвоз рукавной полиэтиленовой плёнки и установка бабины с плёнкой на раздаточный рольганг |
|  | Этап 2: Фасовка и упаковка ГП в полиэтиленовой мешок - Автоматическая фасовка гранул полимера в мешки (25 кг) - Контрольное взвешивание каждого 20-го мешка - Автоматическое нанесение маркировка струйным принтером на потоке - Отбор арбитражных проб |
|  | Этап 3. Штабель формирование паллет - Подвоз и размещение в «магазин» деревянных 2-х заходных плоских поддонов - автоматическая (роботизированная) укладка упакованных ГП в мешках в паллету |
|  | Этап 4: Упаковка паллет в стрейч-худ пленку - Автоматическая подача рольгангами сформированного паллета на упаковку в стрейч-плёнку плёнку - Упаковка паллет в стрейч-худ плёнку - Нанесение этикетки на упакованную паллету |
|  | Этап 4: Складирование - Перемещение паллет на склад хранения |
|  | Этап 5: Отгрузка готовой продукции - Получение задания на отгрузку через ТСД - Контроль подачи автотранспорта, правильного позиционирования, контроль установки противооткатных устройств, установка ручного перекидного мостика от рампы до автотранспорта. - Погрузка паллет в автотранспорт. |
|  | Этап 6: Вспомогательные операции: Выполнение ТОиР по графику ППР основных единиц производственного оборудования в технологической цепочке. Текущая уборка рассыпанных гранул полимера (смёт гранул). Приём-сдача смены. (между сменный интервал) |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины остановок оборудования - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание гранул, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения продукции между этапами - Запасы сырья, материалов и готовой продукции между этапами (в тоннах и днях) - Частота и размер партий поставок сырья и материалов - Частота и размер партий отгрузки готовой продукции |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса фасовки, упаковки, хранения и отгрузки полиэтилена низкого давления (ПНД) на участке №43. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Обследование охватывает весь процесс от подачи гранул полимера в бункер расфасовочно-упаковочной машины до отгрузки готовой продукции в автотранспорт или ж/д транспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение ТМЦ на складах МТО:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса погрузочно-разгрузочных работ и перемещение ТМЦ на складах МТО. Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента поступления ТМЦ на склады МТО, заканчивается с момента погрузки ТМЦ. |
| 3. Перечень видов работ подлежащих замерам | Погрузка/разгрузка и перемещение ТМЦ на паллетах, пустая тара, огнетушители и прочее) с использованием автопогрузчика, ручные операции на складе: Выгрузка/погрузка МТР из/в ТС, размещение МТР в указанной зоне хранения; Вскрытие/закрытие упаковочных единиц химического сырья и оборудования для входного контроля, маркировка МТР; Ручная сортировка товаров по видам, качеству, количеству и другим признакам, комплектация и перемещение ТМЦ в места хранения/зоны погрузки; Перемешивание жидкого сырья в бочках, для возможности отбора проб; Расстановка ТМЦ на стеллажи, установка, отмотка кабельной продукции на специализированном оборудовании, раскрепление крупногабаритного груза в транспортном средстве; Доставка и выгрузка ТМЦ и доставка сырья в таре в производственные подразделения, перемещение побочных продуктов производства, упаковки в место складирования; Работы по распалечиванию, упаковке и подготовке ТМЦ для хранения/погрузки на специализированном упаковочном оборудовании; Устранения последствия розливов, просыпаний, образовавшихся при производстве ПРР; Прием вспомогательных материалов для фасовки, упаковки и отгрузки: Разгрузка, входной контроль, размещение упаковочных материалов на складах Проверка наличия сопроводительных документов Погрузка и разгрузку ТМЦ Счёт и сверка товара с количеством, указанным в сопроводительных документах. Размещения ТМЦ в зоне напольного хранения. Сверка вспомогательных материалов |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание, розлив, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения ТМЦ |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всех аппаратчиков дозирования - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса погрузочно-разгрузочных работ и перемещение ТМЦ на складах МТО. |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Процесс начинается с момента поступления ТМЦ на склады МТО, заканчивается с момента погрузки ТМЦ. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |

Регистрация водителей, прибывших на загрузку:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса регистрация водителей, прибывших на загрузку. Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента прибытия ТС для заезда на погрузку, заканчивается с момента выдачи пропуска на въезд пакета сопроводительных документов. |
| 3. Перечень видов работ подлежащих замерам | Регистрация водителей, прибывших на загрузку; проверка и приём документов; инструктаж водителя по регистрации в приложении Яндекс Курьер; выгрузка из системы учёта перечня ТМЦ для погрузки, подбор партии готовой продукции; выписка пропуска; инструктаж и выдача памятки с требованиями в области ОТ, въезжающих на территорию предприятия; мониторинг автоочереди и оповещение водителя о необходимости въезда; |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе - Количество и причины брака (недовес, повреждение упаковки и т.д.) - Количество и причины потерь сырья и материалов (рассыпание, розлив, повреждение мешков и т.д.) - Время транспортировки и перемещения ТМЦ |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всего персонала - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса регистрация водителей, прибывших на загрузку. |  |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |  |
| 10. Границы обследования: | Процесс начинается с момента прибытия ТС для заезда на погрузку, заканчивается с момента выдачи пропуска на въезд пакета сопроводительных документов. |  |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |  |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |  |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |  |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |  |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |  |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |  |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |  |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |  |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |  |

Взвешивание транспортных средств на автомобильных весах:

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса взвешивания транспортных средств на автомобильных весах. Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента прибытия ТС на пункт взвешивания порожнего ТС, заканчивается с момента выдачи документа о взвешивании гружённого ТС. |
| 3. Перечень видов работ подлежащих замерам | Мониторинг учётной системы и прошедших регистрацию ТС; проверка сопроводительных документов водителя; взвешивание и регистрация порожнего автомобиля в системе взвешивания; проверка сопроводительных документов после погрузки ТС; взвешивание гружённого автомобиля; оформление и выдача документов о взвешивании для выезда ТС с территории; уборка весового оборудования; подготовка весового комплекса к поверке, калибровке. |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всего персонала - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса взвешивание транспортных средств на автомобильных весах. |  |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |  |
| 10. Границы обследования: | Процесс начинается с момента прибытия ТС на пункт взвешивания порожнего ТС, заканчивается с момента выдачи документа о взвешивании гружённого ТС. |  |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |  |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |  |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |  |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |  |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |  |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |  |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |  |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |  |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |  |

Таможенное сопровождение экспорта готовой продукции (ГП):

| 1. Цель проведения замеров: | Целью проведения замеров является получение объективных данных о текущем состоянии бизнес-процесса таможенное сопровождение экспорта готовой продукции (ГП). Замеры необходимы для последующего построения Карты Потока Создания Ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявления потерь и узких мест, а также разработки мероприятий по повышению эффективности процесса. |
| --- | --- |
| 2. Границы процесса для проведения замеров: | Процесс начинается с момента выезда гружённого ТС с территории предприятия, заканчивается с момента выдачи пакета документов для транспортировки готовой продукции на экспорт. |
| 3. Перечень видов работ подлежащих замерам | Формирование комплекта документов(КД) для таможенного оформления; взаимодействие с брокером; проверка полноты данных и корректность документов; направление запросов в личном кабинете ФТС о наличии остатков денежных средств на ЕЛС, в СибурНДС о фактическом вывозе товара с территории ЕАЭС; запрос и формирование пакета документов для определения кода товара; контроль сроков закрытия ВТД/НДТ и вывоза товара; организация зоны и проведение таможенного досмотра/осмотра; оформление сертификатов о происхождении товара и атка экспертизы; сверка реестров от таможенного брокера с фактическими данными отгрузки |
| 4. Параметры и показатели, подлежащие замерам: | Для каждого этапа процесса необходимо провести замеры следующих параметров: - Время выполнения каждой операции (в минутах и секундах) - Время ожидания и простоя между операциями - Количество персонала, задействованного на каждом этапе |
| 5. Методы и инструменты проведения замеров: | - Хронометраж операций (фотография рабочего дня, секундомер, видеосъемка) - Наблюдение и фиксация простоев и ожиданий - Интервьюирование персонала - Анализ данных из систем учета (SAP, ТСД) - Контрольные взвешивания и замеры - Фото- и видео фиксация процесса |
| 6. Требования к организации замеров: | - Замеры должны проводиться в течение нескольких рабочих смен для получения репрезентативных данных - Замеры должны охватывать все смены и всего персонала - Замеры должны проводиться без вмешательства в текущий процесс - Данные должны фиксироваться в специально разработанных формах и журналах - Должна быть обеспечена конфиденциальность и объективность полученных данных |
| 7. Ожидаемые результаты замеров: | - Получение объективных данных о текущем состоянии процесса - Выявление узких мест и потерь - Определение коэффициента добавленной ценности (отношение времени операций, добавляющих ценность, к общему времени процесса) - Формирование базы данных для построения КПСЦ текущего состояния |
| 8. Общие положения: | Настоящее техническое задание определяет технические требования к выполнению комплекса мероприятий по обследованию, проведению замеров и учету всех операций бизнес-процесса таможенное сопровождение экспорта готовой продукции (ГП). |
| 9. Цель работ: | Целью работ является проведение комплексного обследования и замеров текущего состояния бизнес-процесса для последующего построения КПСЦ текущего состояния, выявления потерь и разработки мероприятий по повышению эффективности. |
| 10. Границы обследования: | Процесс начинается с момента выезда гружённого ТС с территории предприятия, заканчивается с момента выдачи пакета документов для транспортировки готовой продукции на экспорт. |
| 11. Содержание работ: | Исполнитель должен выполнить следующие работы: |
|  | Этап 1: Подготовительный этап - Изучение предоставленной документации и описания процесса - Разработка форм и журналов для фиксации данных - Подготовка оборудования и инструментов для замеров |
|  | Этап 2: Проведение обследования и замеров - Проведение хронометража всех операций процесса - Фиксация простоев, ожиданий и потерь - Проведение интервью с персоналом - Сбор данных о запасах, транспортировке и перемещениях - Фото- и видео фиксация процесса |
|  | Этап 3: Анализ и обработка данных - Обработка и систематизация полученных данных - Выявление узких мест и потерь - Расчет коэффициента добавленной ценности - Подготовка аналитического отчета с результатами обследования |
|  | Этап 4: Подготовка материалов для построения КПСЦ - Подготовка данных и материалов для построения КПСЦ текущего состояния - Формирование рекомендаций по устранению выявленных потерь и узких мест |
| 12. Требования к результатам работ: | По итогам выполнения работ исполнитель должен предоставить: |
|  | - Аналитический отчет с подробным описанием текущего состояния процесса, выявленными потерями и узкими местами - Таблицы и формы с результатами замеров и наблюдений - Фото- и видеоматериалы, подтверждающие результаты обследования - Рекомендации по устранению выявленных потерь и повышению эффективности процесса - Подготовленные материалы и данные для построения КПСЦ текущего состояния |
| 13. Особые условия: | - Исполнитель проводит обследование и замеры самостоятельно, без привлечения ресурсов заказчика - Исполнитель обеспечивает конфиденциальность и объективность полученных данных - Исполнитель не вмешивается в текущий процесс и не оказывает влияния на работу персонала |
| 14. Приемка результатов работ: | Приемка результатов работ осуществляется на основании предоставленного аналитического отчета и материалов обследования. Заказчик проверяет полноту и качество предоставленных материалов и подтверждает приемку выполненных работ. |